REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

DADOS DO EMPREENDIMENTO:

| Proprietário: | SEDUC - Secretaria de Educação do Estado, do Esporte e da Cultura de Sergipe |
| --- | --- |
| Tipo de atividade: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE |
| Endereço: | Rua Sargento Brasiliano 261, Santos Dumont – Aracaju/SE |
| Autor do Projeto: | Vanessa Krisciane Silva Santos Eng.ª Civil - CREA/SE – 2707081108 Horácio Matos Fraga Sobrinho Engº Eletricista – CREA/SE nº 2707230901 |

ÍNDICE

I	OBJETIVO	13

II	OBSERVAÇÕES PRELIMINARES	13

III	CONSIDERAÇÕES GERAIS	13

IV	RELACIONAMENTO CONTRATANTE – EMPREITEIRA	14

V	RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA	16

VI	DA EQUIPE FISCALIZADORA	18

VII	SEGURANÇA DAS OBRAS	18

VIII	NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NAS OBRAS	21

IX	EXPURGO	24

X	PROJETOS	25

XI	COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL	25

XII	DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	25

XIII	CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS	25

XIV	DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO	26

XV	DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVIÇOS	26

XVI	DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA	26

XVII	DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS	26

XVIII	INTERFACES COM VIZINHANÇAS	27

XIX	DESEMPENHO EM USO	27

XX	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, LUZ, FORÇA E TELEFONE.	27

XXI	INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO	27

1.0 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	28

1.1.	administração local	28

1.1.1.	Equipe dirigente	28

1.2.1 Manutenção do canteiro	29

1.2.2. Equipamentos de apoio à produção	29

1.3. Mobilização	29

1.4. desmobilização	30

1.5. FRETE dos agregados	30

1.6. SERIVÇOS INICIAIS	30

1.6.1. Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes	30

1.6.2 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Recurso Estadual	30

2.0 REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.	30

2.1.1 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	31

2.1.2 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	31

2.1.3 - Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	31

2.1.4 - Demolição de divisórias tipo divilux	31

2.1.6 - Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento,	31

2.1.7- Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	31

2.1.8.- Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	31

2.1.9 - Demolição de forros	32

2.1.10 - Demolição de piso de alta resistência	32

2.1.11 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	32

2.1.12 - Demolição de concreto manualmente	32

2.1.13 – Remoção de vaso sanitário	32

2.1.14 - Remoção de lavatório	32

2.1.15 - Remoção de caixa de descarga de sobrepor	32

2.1.16 – Remoção de calha de zinco	32

2.1.17 – Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	33

2.1.18 – Remoção de pia	33

2.1.19 – Remoção de bancada de granito (ou marmore)	33

2.1.20 – Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	33

2.1.21 – Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	33

2.1.22 – Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro	33

2.1.23 – Coleta e carga manuais de entulho	33

2.1.24 – Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	33

2.1.25 – Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	34

2.2.1. - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	34

2.2.2. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm	34

2.2.3. Concreto armado fck = 21,0 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	34

2.2.4.  Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	34

2.3. ESTRUTURAS	34

2.3.1. Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm.	35

Deverá ser fornecido e implantado pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.	35

2.3.2. Tampo pré-moldado em concreto para bancos	35

2.4 ELEVAÇÕES	35

2.4.1 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	35

2.4.2 - Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m)	35

2.5 PAVIMENTAÇÃO	35

2.5.1. - Estucamento com argamassa polimérica	35

2.5.2 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	36

2.5.5 - Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	36

2.5.6 - Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	36

2.5.8. -  Piso em concreto simples desempolado, fck=15 mpa, e=7cm, sem incluir formas para junta de concretagem	37

2.5.10. Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	37

2.5.11. – Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25mpa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	37

2.5.12-  Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	37

2.5.13-  Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	37

2.6.	COBERTURA	38

2.6.1. - Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	38

2.6.2. – Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	38

2.6.3.- Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabaiana ou similar	38

2.6.4. - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m	38

2.6.5. - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	38

2.6.6 Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	38

2.6.7 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	39

2.6.8 Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	39

2.6.9 Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	39

2.6.10.- Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	39

2.7.  REVESTIMENTOS	39

2.7.1 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	39

2.7.2 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	39

2.7.3. Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	40

Deverá ser assentado revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, arielle, linha riviera, cor branca ou similar, pei-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.	40

2.7.4. Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	40

2.7.5. - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	40

2.8 ESQUADRIAS	40

2.8.1 Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	41

2.8.2 Vidro liso incolor 6mm	41

2.8.3. Revisão de esquadria de alumínio	41

2.8.4. Porta em madeira de lei, almofada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	41

2.8.5. Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01	41

2.8.6. Porta em madeira mista, almofada, 70 x 210 cm, inclusive batentes e ferragens	41

2.8.7. Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	42

2.8.8. Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas de 0,60 a 0,90m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	42

2.8.9. Janela em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	42

2.8.10. Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP)	42

2.8.11. Grade ferro 1/2 x 1/2"	42

2.8.12. Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2’’, barra quadrada ½’’ na vertical e e barra chata de 1 x 3/16’’ na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho	42

2.8.13. Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	43

2.8.14. Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	43

2.8.16. Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	43

2.9. instalações hidrossanitárias	43

2.10. LOUÇAS/BANCADAS E METAIS	43

2.10.1. Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	43

2.10.2. Bancada em granito andorinha, e=2cm	44

2.10.4. Lavatório louça (deca-ravena ref l-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	44

2.10.5. Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	44

Deverá ser instalada rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.	44

2.10.7. Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	45

Deverá ser instalado lavatório louça de canto (deca-izy, ref l-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.	45

2.10.8. Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	45

Deverá ser instalado vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.	45

2.10.9. Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", jackwal ou similar	45

2.10.10. Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", jackwal ou similar	45

2.10.11. Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", jackwal ou similar	45

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45

2.12. PINTURA	47

2.12.1. Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	47

2.12.2 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	48

2.12.3. Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, exclusive lixamento	48

2.12.4. Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	48

2.13.1. Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm	48

2.13.2. Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	48

2.13.3. Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	49

2.13.5. Quadro escolar em fórmica branca com moldura	49

2.13.6. Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	49

2.13.6. Limpeza geral	49

3.0. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.	49

Os itens a seguir referem-se à construção do laboratório de informática e do recreio coberto.	50

3.1.1.  FUNDAÇÃO	50

3.1.1.1. - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	50

3.1.1.2. Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	50

3.1.1.3. alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - confecção mecânica e transporte	50

3.1.1.4. Concreto armado fck=21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	50

3.1.1.5.  Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	51

3.1. 2 ESTRUTURAS	51

3.1.2.1. Concreto armado fck = 21,0 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	51

3.1.2.2. - Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	51

3.1.2.3. Tampo pré-moldado em concreto para bancos	51

3.1.3. ELEVAÇÕES	51

3.1.3.1. Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	51

3.1.4. PAVIMENTAÇÃO	52

3.1.4.1. Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	52

3.1.4.2. Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	52

3.1.5.	COBERTURA	52

3.1.5.1. Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	52

3.1.5.2. Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	52

3.1.5.3 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabaiana ou similar	53

3.1.5.4 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	53

3.1.5.5. Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	53

3.1.5.10. Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	54

3.1.6.	REVESTIMENTOS	54

3.1.6.1. - Demolição de reboco	54

3.1.6.2. - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	54

3.1.6.3. Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm.	54

3.1.6.4. Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	55

3.1.6.5. Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	55

3.1.7	ESQUADRIAS	55

3.1.7.1. Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	55

3.1.7.5. Grade ferro 1/2 x 1/2"	56

3.1.8	DIVERSOS	56

3.1.8.1. Quadro escolar em fórmica branca com moldura	56

3.2.   CASA DE GÁS	56

3.3.   CASA DE lixo	56

3.4.   instalação de gás	56

3.5.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56

ANEXOS:

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- ESPECIFICAÇÕES

- PROJETOS ARQUITETÔNICOS E HIDROSSANITÁRIO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

- OBJETIVO

O objeto da presente especificação corresponde aos serviços a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos da CEHOP contido no sistema ORSE.

A Empresa contratada deverá entregar as obras em perfeitas condições, segundo a orientação da Fiscalização e de acordo com o especificado neste documento.

- OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

Cada licitante deverá anexar à proposta, declaração de visita ao local da obra e de que conhece as condições para execução da mesma;

Cada licitante deverá apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, com o prazo de conclusão da obra em 240 (Duzentos e quarenta) dias;

Os pagamentos serão relizados em parcelas mensais de acordo com as medições apresentadas pela contratada, baseado no cronograma físico-financeiro a ser apresentado na licitação.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

As obras e serviços constantes desta Especificação, discriminadas e quantificadas na Planilha Orçamentária, dizem respeito aos seguintes itens básicos das práticas da boa construção.

A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos apresentados, ficha técnica, detalhes e prescrições contidas na presente Especificação, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existência de serviços não especificados, a EMPREITEIRA somente poderá executá-los após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

Define-se:

CONTRATANTE: Empresa proprietária dos serviços.

FISCALIZAÇÃO: Pessoa física ou jurídica designada pela Contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços.

EMPREITEIRA: Empresa contratada para execução das obras e serviços.

As grandezas constantes desta Especificação Técnica são expressas em unidades legais e as convenções para indicação das mesmas, assim como as abreviaturas são, normalmente, as consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serão explicitadas no decorrer do texto.

As citações e recomendações aqui contidas orientam e complementam as informações existentes nos projetos.

Fica reservado à Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nestas Especificações e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou desenhos de projeto.

Para a presente obra serão fornecidos os seguintes projetos:

- Projeto arquitetônico

- Projeto elétrico.

- Projeto hidrossanitário

Deverão ser seguidos os projetos fornecidos, entretanto, no surgimento de quaisquer dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços.

Todo o andamento da obra deverá ser registrado no Livro de Ocorrências, e qualquer modificação a ser feita no escopo da obra deverá estar autorizada, por escrito, pela FISCALIZAÇÃO, no Livro de Ocorrências.

- RELACIONAMENTO CONTRATANTE – EMPREITEIRA

A obra será fiscalizada pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - SEDUC ou por pessoa física ou jurídica indicada pela mesma, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta Especificação e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos Projetos, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato.

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nesta Especificação, nos Projetos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, com formação em edificação (com experiência comprovada em carteira), bem como de um ENGENHEIRO CIVIL residente (com experiência comprovada em carteira), ambos com registro no CREA. Antes do início dos serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.

Todas as determinações da FISCALIZAÇÃO ao (s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo (s) referido (s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissões de responsabilidade do (s) mesmo (s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (ES) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a abertura feita pela FISCALIZAÇÃO, folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

- RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos da Legislação Brasileira.

A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade.

É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de quaisquer danos e avarias causados a serviços realizados, motivados pela construção.

A Empreiteira tomará as precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, mobiliários, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, à segurança dos operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano avaria trincadura, etc., causados a serviços ali existentes serão de sua inteira e única responsabilidade, e as despesas efetuadas na reconstituição de qualquer serviço correrá por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela FISCALIZAÇÃO e normas técnicas oficiais para boa execução da obra correrão sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

Não serão aceitos os serviços executados com materiais que não tenham sido previamente aprovados pela Fiscalização.

A solicitação de aprovação do material a ser utilizado será feita pela empreiteira à FISCALIZAÇÃO, por escrito, através do Livro de Ocorrência, anexando-se as amostras que se fizerem necessárias. A FISCALIZAÇÃO não tomará conhecimento de materiais que por ventura existam no canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo com a discriminação acima, podendo inclusive solicitar sua remoção no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de responsabilidade e ônus da Empreiteira esta retirada. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficarão sujeitas à aceitação pela Fiscalização, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas especificações dos referidos materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá implantar a referida obra.

Todo e qualquer serviço mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de intervenções, especificações, etc.) e que não esteja incluído nos planos da CONTRATANTE deverá ser executado, obrigatoriamente, sob a responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Caberá à Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá à Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalização, mantendo inclusive no escritório (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservação uma cópia completa de todos os projetos, detalhes, especificações, ordem de serviço e livro de ocorrência.

Deverá a Empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada com ônus da Empreiteira. Do mesmo modo, deverão ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolições e aqueles que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos e que não são do interesse da CONTRATANTE.

- DA EQUIPE FISCALIZADORA

A SEDUC terá uma equipe de fiscalização e acompanhamento da qualidade indicada pelo Setor de Engenharia da secretaria.

A equipe fará o monitoramento de controle da qualidade dos serviços através de elementos do edital, e dos procedimentos, itens de verificação e controle que deverão ser elaborados pela construtora antes de iniciar cada serviço. A empresa facilitará a sistematização do controle de qualidade.

- SEGURANÇA DAS OBRAS

Prevenção contra Acidentes

Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidente com o pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula incluída a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o mesmo;

- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, capas de chuva, macacões, etc., devendo ainda todo funcionário possuir crachá de identificação e utilizar fardamento.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa possível eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.

Vigilância

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumento, eventualmente entregue pela Contratante à EMPREITEIRA, será avaliado pela FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados à Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não ser que estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a integridade de áreas adjacentes, pavimentações, canalizações, redes elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

Licenças e Multas

As licenças e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações correrão por conta da Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também será responsável pela obtenção, caso necessário, das licenças requeridas pelos órgãos de proteção ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploração de jazidas de empréstimo e para constituição de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de construção e respectivos detalhes construtivos que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessários à execução dos trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverão ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua única responsabilidade.

Registro da Obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverão ser efetuados pela Empreiteira em tempo hábil, devendo-se apresentar cópia das matrículas, em ambos os Órgãos, à FISCALIZAÇÃO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverão ser específicas à obra e deverá constar o nº. de inscrição CEI bem como o nome da obra em apreço.

A última fatura só será liberada após a apresentação da certidão negativa do INSS, relativa à obra apreciada e o recebimento provisório da obra pela SEDUC.

A empresa vencedora apresentará no início dos serviços a ART de execução e o pagamento da primeira fatura também estará vinculado à apresentação da mesma.

Seguros de Operário e Seguro Contra fogo

A empreiteira, de acordo com as exigências da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO, será a única responsável por quaisquer acidentes nos trabalhos sofridos pelos seus operários e terceiros. Quaisquer danos provocados por incêndio, ocorrerão por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que manterá inclusive extintores contra incêndio no local dos serviços. O uso de capacetes, luvas e outros equipamentos de segurança, pelos operários, serão obrigatórios, e os mesmos serão fornecidos pela Empreiteira.

Tapumes

Os tapumes, se necessários, serão construídos obedecendo às normas e de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstos portões com dimensionamento apropriado para a entrada de materiais, operários e veículos.

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação dos tapumes devem ser pintados externamente com tinta em pó branca. Tal medida objetiva facilitar a manutenção do tapume, de forma rápida e a baixo custo.

Deve ser provida permanente manutenção na parte externa do tapume, com pinturas periódicas, de forma a garantir sua constante limpeza e visibilidade.

Trânsito e Sinalização

Trânsito

A execução de qualquer serviço deve procurar minimizar as interferências dos trabalhos sobre o trânsito de veículos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadiços e desvios necessários, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigências das autoridades competentes ou entidades concessionárias dos serviços de transporte, proporcionando, assim, a devida segurança para o público, obra e pessoal envolvidos nos serviços.

Sinalização

A EMPREITEIRA deverá, antes do início efetivo dos serviços, apresentarem Plano de Sinalização devidamente aprovado pelos órgãos competentes. Independentemente do que for exigido por esses órgãos.

A Contratante exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com cavaletes e placas de barragem, cones de borracha, etc.

- NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NAS OBRAS

Estas Normas prevêem medidas de proteção aos operários e terceiros, durante a implantação das obras.

Constituem estas Normas uma adaptação das “NORMAS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria nº. 46 de 19 de fevereiro de 1962.

Manipulação e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral deverá ser feito de modo que:

- Permita livre circulação do pessoal;

- Não se apóie em divisórias ou paredes que não ofereçam a resistência necessária;

- Não fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso não deve ultrapassar sua capacidade de suporte.

Sacos, caixas ou engradados deverão ser empilhados observando-se a arrumação das diversas fiadas.

O empilhamento de madeira deverá obedecer ao seguinte:

- As peças serão empilhadas sobre calços que impeçam o contato e permitam a circulação do ar;

- As peças de madeira usadas serão prontamente limpas e terão os pregos arrancados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO e o mais breve possível;

- Os tubos, barras e vergalhões deverão ser armazenados de modo que possam ser manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos; os mesmos deverão ser armazenados ou manipulados de acordo com as precauções, previstas nas normas de segurança respectivas.

A extinção de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se evitem reações violentas.

Máquinas e Acessórios

Em todo o canteiro da obra deverá haver um responsável pela conservação e funcionamento da maquinaria.

As partes móveis dos motores, transmissões e as partes perigosas das máquinas acionadas, serão protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As máquinas serão equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o operador.

Os cabos de aço dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deverão ser substituídos quando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho de 0,50 m de comprimento.

Nas paradas temporárias ou prolongadas, os operadores colocarão as máquinas na posição de descanso, com os freios aplicados e os aparelhos de controle na posição neutra.

Nas áreas de trabalho das máquinas, somente poderão permanecer o operador e pessoas autorizadas.

Os operadores das máquinas não poderão se afastar das mesmas quando os motores que as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As máquinas deverão ser inspecionadas com freqüência, dando-se especial atenção a:

- Freios;

- Mecanismo de direção;

- Cabos de tração;

- Dispositivos de segurança.

Instalações Elétricas

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas contra contatos acidentais.

As instalações elétricas devem ser executadas de maneira que não fiquem expostas a danos causados por impactos ou quedas de materiais.

As derivações para alimentação dos equipamentos elétricos, devem ser protegidas por chaves blindadas com fusíveis.

As instalações devem ter as conexões ou emendas devidamente isoladas.

As instalações de alta tensão devem estar em local isolado sendo proibido o acesso ao mesmo de pessoal não habilitado.

No transporte de peças ou equipamentos devem ser tomadas precauções para evitar o contato com redes de alta tensão.

Diversos

As áreas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possível. As madeiras usadas serão empilhadas depois de removidos ou rebatidas os pregos.

As dependências provisórias de contorno da obra, quando expostas à queda de objetos de grande altura, terão cobertura de material resistente.

É obrigatória a existência de meios de combate a incêndio, nos termos da Portaria nº. 31 de 06 de abril de 1954, do MTPS.

É obrigatório o emprego de cinto de segurança nas operações, numa altura superior a 2,5 metros e onde não seja possível a construção de andaimes.

É obrigatório o fornecimento e uso de capacetes de segurança em todas as operações em que haja risco de objetos ou choques sobre a cabeça do trabalhador.

É obrigatório o fornecimento e uso de óculos, viseiras e luvas de proteção adequadas, quando a natureza dos serviços os exigirem.

É obrigatório o fornecimento e uso de botas impermeáveis nos trabalhos executados em terrenos encharcados.

- EXPURGO

O entulho e os materiais não sujeitos a re-aproveitamento de qualquer demolição, devem ser transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A escolha, a autorização para uso, o preparo e a manutenção das áreas de bota-fora são de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

- PROJETOS

As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e especificações existentes, além de projetos e planos de construção a serem elaborados pela Empreiteira e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de eventuais divergências entre elementos de projeto, devem ser levados a FISCALIZAÇÃO para analise e aprovação.

- COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL

Caberá a empresa vencedora, proceder a compatibilização de todos os projetos fornecidos em edital. Conflitos resultantes serão saneados pela empresa, após aprovação da SEDUC.

- DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

A preferência da fiscalização será por materiais de empresas reconhecidamente conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo ISSO 9000.

O uso de materiais não certificados facultará a equipe de fiscalização exigência de inspeções técnicas, até laboratoriais, necessárias à garantia da qualidade.

Será de responsabilidade da empresa contratada para a realização da obra a obediência à legislação, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental pela solicitação de atestado de liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários para a regulamentação da obra, bem como da licença para mineração de respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisição de produtos minerais e ainda previstas nesta licitação de acordo com a planilha orçamentária, será de responsabilidade da empresa contratada na licitação por danos e ônus, que venha a ser associados à obra licitada, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos previstos neste item. A Identificação das jazidas de solos, bem como sua localização e os estudos de ensaios para a aquisição de material necessário para a obra licitada serão de responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra.

- CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS

O construtor deverá realizar o controle tecnológico de todos os materiais empregados na construção, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, devendo os relatórios ficar a disposição da fiscalização.

Para o caso do concreto, deverá ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a fácil identificação da peça estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de prova, deverão ser coletados, no mínimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade de resultados inferiores aos previstos em projeto, caberão ao construtor todos os ônus decorrentes de consultorias específicas, reforços estruturais, provas de carga, etc.

- DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO

O construtor somente trabalhará com equipamentos e ferramentas de precisão, tipo aparelhos a laser, nível alemão e outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVIÇOS

O prazo máximo de execução da obra – 240 (Duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da emissão da ordem de serviço.

Caberá à empresa contratada, antes do início dos serviços, apresentar para aprovação da fiscalização cronograma-físico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente deverá ser encaminhado para a FISCALIZAÇÃO o cronograma com o andamento dos serviços.

- DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A SEDUC se reserva ao direito de exigir prática de uma filosofia de gestão pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais não serão aceitos.

- DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS

Os responsáveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverão também estar fortemente imbuídos da filosofia de gestão pela qualidade e produtividade no tocante a todo empreendimento e vizinhos. Práticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. não serão pactuadas.  A gestão será assente no tripé custo + prazo + qualidade.

- INTERFACES COM VIZINHANÇAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituição deverá ser programada em tempo hábil.

- DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizará mínimo efetivo, quando necessário, para a facilitação de um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisório.

- LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, LUZ, FORÇA E TELEFONE.

Os consumos de água e luz necessárias às construções serão custeados pela Empreiteira e devem ser solicitados juntos as concessionarias.

- INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros não deverão interferir nas atividades cotidianas da escola. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos serão minimizados a índices aceitáveis.

Durante o desenvolvimento dos serviços, toda a área do canteiro bem como vizinhanças influenciadas pelas construções será permanentemente mantida limpa. Após a conclusão, todas as áreas danificadas serão recuperadas.

CAPÍTULO II - SERVIÇOS A EXECUTAR

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

- 1.0 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

### administração local

### Equipe dirigente

A EMPREITEIRA deverá ter um engenheiro civil responsável pela obra, objetivando o efetivo planejamento das atividades da obra, dimensionar equipe, avaliar o bom desempenho dos funcionários e empreiteiros da obra, cumprir os prazos estabelecidos dentro dos padrões de qualidade e cronograma fisico-financeiro, fazer o fechamento das tarefas dos funcionários e medição de empreiteiro quando necessário, fazer o elo de comunicação do escritório e a obra, abastecer a obra de material e mão de obra necessária ao bom desenvolvimento das atividades. Deverá também manter pelo menos um mestre de obra ou tantos quantos forem necessários para o perfeito andamento da obra, para coordenar as atividades do carpinteiro, pedreiro, servente e armador, controle de planilhas de material, interpretação de produção, analisar relatórios, identificar falhas no serviço, etc.

1.2 – CANTEIRO DE OBRAS

### 1.2.1 Manutenção do canteiro

Foi considerado neste item o custo relativo com o dispêndio mensal de água e com o consumo de energia elétrica, bem como, pagamento da taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/SE; o aluguel de equipamentos necessários ao bom desempenho desta reforma e ampliação, incluindo furadeira industrial e fita de sinalização, para manter o ambiente isolado.

### 1.2.2. Equipamentos de apoio à produção

Foi considerado neste item o custo relativo com aluguel de betoneira 400l com motor 220/380V, bem como do fornecimento e instalação de andaimes para o bom desempenho desta obra. Todos os serviços e materiais deverão ser supervisionados e previamente aprovados pela Fiscalização.

### 1.3. Mobilização

Foi considerado a mobilização de pessoas, máquinas e objetos necessários à implantação e instalação do canteiro de obras, para a facilitação do andamento de toda a obra, bem como a sua remoção total.

### 1.4. desmobilização

Foi considerado a desmobilização de pessoas, máquinas e objetos necessários à implantação e instalação do canteiro de obras, para a facilitação do andamento de toda a obra, bem como a sua remoção total.

### 1.5. FRETE dos agregados

Deverão ser executados conforme itens da planilha orçamentária.

### 1.6. SERIVÇOS INICIAIS

### 1.6.1. Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes

Deverá ser colocado no canteiro de obras barracão com 15 m² para armazenamento de material, e acomodação de pessoal, inclusive escritório para fiscalização, de forma simples e organizada. A EMPREITEIRA, antes de iniciar qualquer trabalho com relação ao canteiro de obras, deve submeter à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, o projeto simplificado. O local escolhido para construção do canteiro de serviços deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Apesar da aprovação, não caberá à contratante, em hipótese alguma, o ônus decorrente de locação e manutenção da área escolhida

### 1.6.2 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Recurso Estadual

Deverá ser confeccionada e instalada no local da obra, placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada, referente a recurso estudal. A placa deverá conter informações como o nome do órgão, finalidade da obra, prazo de execução dos serviços, conforme padrão fornecido pela SEDUC e que será disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO. A mesma deverá ser instalada em local visível e de fácil acesso nas proximidades da obra.

- 2.0 REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

2.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Deverão ser executados conforme itens da planilha orçamentária.

### 2.1.1 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento

Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.2 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.3 - Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada

Deverá feito a demolição de telhamento com telha de cimento amianto conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.4 - Demolição de divisórias tipo divilux

Haverá a necessidade de demolição de divisórias tipo divilux, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

2.1.5- Demolição de reboco

Haverá a necessidade de demolir o reboco conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 2.1.6 - Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento,

Deverá feito a demolição de esquadria metálica conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 2.1.7- Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

Haverá a necessidade de demolição de piso cerâmico ou ladrilho conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 2.1.8.- Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Haverá a necessidade de demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12 conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.9 - Demolição de forros

Este serviço consiste na demolição de forros, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.10 - Demolição de piso de alta resistência

O serviço compreende a demolição de piso de alta resistência conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.11 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

Haverá a necessidade de remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.12 - Demolição de concreto manualmente

Haverá a necessidade de demolição de concreto manualmente conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.13 – Remoção de vaso sanitário

Deverá ser feita a remoção dos vasos sanitários conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.14 - Remoção de lavatório

Haverá a necessidade de remoção de lavatório conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.15 - Remoção de caixa de descarga de sobrepor

Haverá a necessidade de remoção de caixa de descarga de sobrepor conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.16 – Remoção de calha de zinco

Haverá a necessidade de remoção de calha de zinco conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.17 – Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)

Deverão ser removidos os metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.18 – Remoção de pia

Haverá a necessidade de remoção de pia conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.19 – Remoção de bancada de granito (ou marmore)

Haverá a necessidade de remoção de bancada de granito (ou marmore), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.20 – Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

Haverá a necessidade de Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.21 – Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado

Haverá a necessidade de Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.1.22 – Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro

Haverá a necessidade de remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro da secretaria (guilhotina). Todos os serviços e materiais deverão ser supervisionados e previamente aprovados pela Fiscalização.

### 2.1.23 – Coleta e carga manuais de entulho

Deverá ser feita a coleta de todos os materiais provenientes da demolição.

### 2.1.24 – Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Deverá ser feito transporte com caminhão basculante de 10 m³, de todos os materiais provenientes da demolição.

### 2.1.25 – Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

Deverá ser feita descarte de resíduos da construção civil em área licenciada de todos os materiais provenientes da demolição, em área licenciada, devendo ser apresentado ao fiscal comprovante.

2.2 FUNDAÇÃO

### 2.2.1. - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m

Será executada a escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.2.2. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm

Será executado lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

### 2.2.3. Concreto armado fck = 21,0 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Deverá ser utilizado concreto armadofck = 21 Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.2.4.  Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Deverá ser feito reaterro manual apiloado com soquete, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.3. ESTRUTURAS

### 2.3.1. Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm.

### Deverá ser fornecido e implantado pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.3.2. Tampo pré-moldado em concreto para bancos

Deverá ser utilizado concreto armadofck = 21 Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 2.4 ELEVAÇÕES

### 2.4.1 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

Deverá ser executada alvenaria de bloco cerâmico vedação, com bloco cerâmico 9x19x24, com argamassa t5 – 1:2:8(cimento/cal/areia), junta = 2cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.4.2 - Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m)

Deverá ser executado pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 2.5 PAVIMENTAÇÃO

### 2.5.1. - Estucamento com argamassa polimérica

Deverá ser feito estucamento com argamassa polimérica, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.2 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

Deverá ser executado piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

2.5.3 - Enceramento de piso de alta resistência (existente)

Deverá ser feito o enceramento de piso de alta resistência (existente), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

2.5.4 - Polimento de piso de alta resistência (existente)

Deverá ser feito o polimento de piso de alta resistência (existente), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.5 - Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

Deverá ser executado Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.6 - Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização

Deverá ser executado piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

2.5.7. - Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

Deverá ser feita a regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm,  conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.8. -  Piso em concreto simples desempolado, fck=15 mpa, e=7cm, sem incluir formas para junta de concretagem

Deverá se executado piso em concreto simples desempolado nas áreas adequadas, com fck=15 Mpa, e=7cm, exclusive formas para junta de concretagem, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

2.5.9. – Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm

Deverá ser colocada grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.10. Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Deverá ser revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.11. – Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25mpa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

Deverá ser executado rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.12-  Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Deverá ser executado meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.5.13-  Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

Deverá ser executada camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

  - COBERTURA

- 2.6.1. - Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!

Haverá a necessidade de revisão em cobertura com telha cerâmica, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

### 2.6.2. – Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais

Deverá ser executado madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.3.- Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabaiana ou similar

Deverá ser executado telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.4. - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m

Deverá ser executado madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.5. - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes

Deverá ser executado madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.6 Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento

Deverá ser executada cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.7 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm

Deverá ser executada calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.8 Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm

Deverá ser executada condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.9 Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

Deverá ser joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.6.10.- Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

Deverá ser colocado forro de pvc em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.7.  REVESTIMENTOS

### 2.7.1 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

Deverá ser aplicado em todas as paredes novas em ambos os lados, internos e externos, deverá cobrir toda a superfície que receberá o reboco ou emboço, será aplicado através de projeção. O reboco ou emboço só poderá ser aplicado após secagem de no mínimo 24 horas em condições ambientes satisfatória, será aplicado conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.7.2 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

Deverá ser aplicada em paredes internas e deverá cobrir toda a superfície que recebeu o chapisco, será aplicado através de projeção, deverá ser medidas mestras na superfície para garantir o nivelamento e o prumo, a camada deverá ser sarrafeada e desempolada, e sua espessura mínima é de 1,5 cm. O reboco ou emboço deverá passar por um período de secagem de no mínimo 24 horas em condições ambientes satisfatória. A execução deste item deve atender na integra as especificações da ABNT – NR-72000, será aplicado, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.7.3. Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

### Deverá ser assentado revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, arielle, linha riviera, cor branca ou similar, pei-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.7.4. Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Deverá ser assentado revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, o revestimento será até altura 1,40m, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.7.5. - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Deverá ser assentado revestimento cerâmico para piso ou parede, Elizabeth ou similar, linha Vermelho Cristal, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, numa faixa de 10 cm acima do revestimento 10 x 10 cm branco, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 2.8 ESQUADRIAS

### 2.8.1 Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro

Deverá ser instalado basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

.

### 2.8.2 Vidro liso incolor 6mm

Deverá ser instalado vidro liso incolor 6mm nos basculantes, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.3. Revisão de esquadria de alumínio

Deverá ser feita a revisão nas esquadrias de alumínio, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.4. Porta em madeira de lei, almofada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

Deverão ser instaladas portas em madeira de lei, alomofada, 0.90 x 2.10m, inclusive batentes e ferragens, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.5. Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01

Deverão ser instaladas porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.6. Porta em madeira mista, almofada, 70 x 210 cm, inclusive batentes e ferragens

Deverão ser instaladas portas em madeira mista, alomofada, 70 x 210cm, inclusive batentes e ferragens, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.7. Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore

Deverão ser instaladas Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.8. Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas de 0,60 a 0,90m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

Deverão ser instalados batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas de 0,60 a 0,90m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.9. Janela em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro

Deverá ser intalado janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.10. Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP)

Deverá ser instalado grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta no padrão CEHOP, de acordo com o projeto.

### 2.8.11. Grade ferro 1/2 x 1/2"

Deverá ser colocada grade ferro 1/2 x 1/2", conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.12. Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2’’, barra quadrada ½’’ na vertical e e barra chata de 1 x 3/16’’ na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho

Deverá ser intalado portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2’’, barra quadrada ½’’ na vertical e e barra chata de 1 x 3/16’’ na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

### 2.8.13. Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

Deverá ser Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

### 2.8.14. Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

Deverá haver a execução de Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

2.8.15.  Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

Deverá ser intalado cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.8.16. Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural

Deverá ser instalada tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural na despensa e cozinha, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.9. instalações hidrossanitárias

Todos os serviços devem ser executados seguindo o projeto hidrossanitário, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10. LOUÇAS/BANCADAS E METAIS

### 2.10.1. Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada

Deverá ser instalada ia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10.2. Bancada em granito andorinha, e=2cm

Deverá ser instalada bancada em granito andorinha com espessuda de 2cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

2.10.3. Vaso sanitário convencional, linha popular, elizabeth ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor akros ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico.

Deverá ser instalado vaso sanitário convencional, linha popular, elizabeth ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor akros ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10.4. Lavatório louça (deca-ravena ref l-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares

Deverá ser instalado lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10.5. Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado

### Deverá ser instalada rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

2.10.6. Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af_12/2013

Deverá ser instalado tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af_12/2013, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10.7. Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

### Deverá ser instalado lavatório louça de canto (deca-izy, ref l-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10.8. Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico

### Deverá ser instalado vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.10.9. Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", jackwal ou similar

Deverá ser instalada barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar, nos banheiros masculino e feminino DEF.

### 2.10.10. Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", jackwal ou similar

Deverá ser instalada barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar, nos banheiros masculino e feminino DEF.

### 2.10.11. Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", jackwal ou similar

Deverá ser instalada barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar, nos banheiros masculino e feminino DEF.

- 2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

GENERALIDADES

A - FINALIDADE E OBJETIVO:

A presente especificação destina-se orientar e complementar as diretrizes básicas do projeto elétrico e especificar os materiais utilizados nas instalações da referida obra, bem como definir direitos e obrigações pertinentes ao contrato de execução e dados característicos da construção conforme itens abaixo discriminados:

B - NORMAS TÉCNICAS APLICADAS:

NBR. 5410 e atualizações - Instalações elétricas de baixa tensão.

NBR. 5283 - NBR. 5290 - Disjuntores em caixa moldada, especificações e método de ensaio.

NBR. 5354 - Requisitos gerais para materiais e instalações elétricas.

NBR. 6150 - Eletroduto em PVC rígido.

NBR. 6880 - Condutores de cobre para cabos isolados.

NBR. 5413 – Índice de iluminação de interiores.

NTD. 005 - Norma Técnica de Distribuição da Concessionária de Energia

NTD. 006 - Norma Técnica de Distribuição da Concessionária de Energia

C - DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE:

Os dispositivos de comando e proteção, utilizados na obra, deverão ser:

Disjuntores termomagnéticos modelo Europeu, com corrente de curto-circuito de 8kA, para os circuitos de iluminação, tomadas estabilizadas, de uso geral e específico, quadro de distribuição geral de baixa tensão, quadro de medição e quadro de distribuição do circuito essencial que alimenta as tomadas dos computadores.

D - ATERRAMENTO:

Deverá para melhor proteção elétrica dos equipamentos e fuga de corrente para o corpo humano (devido às descargas elétricas e descargas atmosféricas), deverá ser prevista e projetada uma malha de terra na edificação, compostas por eletrodos com comprimentos de Ø5/8”x3, 00m, interligadas através de condutores maiores ou iguais ao de alimentação de cada equipamento protegido e energizado e conforme indicação do projeto.

Os sistemas de proteção elétrica serão: quadro de distribuição geral de baixa tensão, centros de distribuição, computadores, condicionadores de ar, tomadas dos computadores, e de uso geral.

E - DETALHES CONSTRUTIVOS:

Os detalhes construtivos necessários à execução da obra estão apresentados e especificados nos Projetos de Instalações Elétricas e planilha orçamentária em anexo.

As instalações serão executadas conforme projeto elétrico e planilha orçamentaria fornecido pela SEDUC.

- 2.12. PINTURA

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. A eliminação de poeira deverá ser completa, precauções contra o levantamento de poeira durante o trabalho, até que as tintas estejam inteiramente secas.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas, e cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações ao contrário. Igual cuidado haverá entre demão de tinta e massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa.

Os trabalhos de pintura em locais não abrigados, serão suspensos em tempo de chuvas.

Serão adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpiques de tinta em superfícies não destinadas à pintura (isolamento com tiras de papel, cartolina, fita adesiva de celulose, enceramento provisório, etc.).

Os salpiques que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessário.

### 2.12.1. Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

Deverá ser realizada pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.12.2 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais

Deverá ser realizada pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.12.3. Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, exclusive lixamento

Deverá ser realizada pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, exclusive lixamento, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.12.4. Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

Deverão ser pintadas todas as esquadrias de madeira, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

2.13. DIVERSOS

### 2.13.1. Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm

Deverá haver a execução de prateleiras em concreto armado, revestida com cerâmica no arquivo e depósitos, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.13.2. Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador

Deverá ser instalado Alarme banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.13.3. Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico

Deverá ser instalado mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo..

2.13.4. Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm

Deverá ser instalado placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.13.5. Quadro escolar em fórmica branca com moldura

Deverá ser executado quadro escolar em fórmica branca com moldura, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 2.13.6. Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

### 2.13.6. Limpeza geral

As áreas internas e externas deverão ficar isentas de quaisquer manchas ou respingos de tintas; após a total limpeza da obra a FISCALIZAÇÃO deverá proceder a verificação das condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, ferragens, aparelhos Sanitários, impermeabilizações e água pluviais. Ao final da obra, a contratada deverá apresentar todos os projetos, fornecidos pela SEDUC – Secretaria de Estado da Educação ou elaborados pela contratada, em formato de “AS BUILT”, devidamente atualizados, caso tenha havido alteração dos projetos iniciais, e com os carimbos respectivos devidamente modificados no campo relativo à identificação da obra.

- 3.0. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

3.1. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E PÁTIO COBERTO

- Os itens a seguir referem-se à construção do laboratório de informática e do recreio coberto.

- 3.1.1.  FUNDAÇÃO

### 3.1.1.1. - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m

Será executada a escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.1.2. Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l

Será executado Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.1.3. alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - confecção mecânica e transporte

Deverá ser alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - confecção mecânica e transporte, no depósito de materiais, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.1.4. Concreto armado fck=21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Deverá ser utilizado concreto armado fck=21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.1.5.  Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Deverá ser utilizado concreto armadofck = 21 Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1. 2 ESTRUTURAS

### 3.1.2.1. Concreto armado fck = 21,0 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Deverá ser utilizado concreto armadofck = 21 Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos), conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.2.2. - Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm

Deverá ser utilizado fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.2.3. Tampo pré-moldado em concreto para bancos

Deverá ser utilizado Tampo pré-moldado em concreto para bancos, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 3.1.3. ELEVAÇÕES

### 3.1.3.1. Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

Deverá ser executada alvenaria de bloco cerâmico vedação, com bloco cerâmico 9x19x24, com argamassa t5 – 1:2:8(cimento/cal/areia), junta = 2cm conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

3.1.3.2. Quiosque padrão, raio = 2.25m, peça central roliça de eucalipto d=0.15m, cobertura em telha cerâmica canal, piso em concreto simples e=8 cm, mesa e bancos em concreto armado

Deverá ser executado quiosque padrão, raio = 2.25m, peça central roliça de eucalipto d=0.15m, cobertura em telha cerâmica canal, piso em concreto simples e=8 cm, mesa e bancos em concreto armado, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

- 3.1.4. PAVIMENTAÇÃO

### 3.1.4.1. Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

Deverá ser executado camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.4.2. Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização

Deverá ser executado piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

    - COBERTURA

### 3.1.5.1. Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais

Deverá ser executado madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.5.2. Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m

Deverá ser executado madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.5.3 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabaiana ou similar

Deverá ser executado telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.5.4 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes

Deverá ser executado madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.5.5. Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento

Deverá ser executada cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento, no depósito e recreio coberto, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

3.1.5.6. Emassamento de beiral de telha ceramica

Deverá ser executada Emassamento de beiral de telha ceramica, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

3.1.5.7. Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm

Deverá ser executada calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm, no recreio coberto.

3.1.5.8. Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm

Deverá ser colocado Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

3.1.5.9. Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

Deverá ser colocado Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.5.10. Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado

Deverá ser colocado forro de pvc em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### REVESTIMENTOS

### 3.1.6.1. - Demolição de reboco

Deverá ser demolição de reboco, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.6.2. - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

Deverá ser aplicado em todas as paredes novas em ambos os lados, internos e externos, deverá cobrir toda a superfície que receberá o reboco ou emboço, será aplicado através de projeção. O reboco ou emboço só poderá ser aplicado após secagem de no mínimo 24 horas em condições ambientes satisfatória, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.6.3. Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm.

Deverá ser aplicada em paredes internas e deverá cobrir toda a superfície que recebeu o chapisco, será aplicado através de projeção, deverá ser medidas mestras na superfície para garantir o nivelamento e o prumo, a camada deverá ser sarrafeada e desempolada, e sua espessura mínima é de 1,5 cm. O reboco ou emboço deverá passar por um período de secagem de no mínimo 24 horas em condições ambientes satisfatória. A execução deste item deve atender na integra as especificações da ABNT – NR-72000, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.6.4. Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Deverá ser assentado revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, o revestimento será até altura 1,40m, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.1.6.5. Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Deverá ser assentado revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

    - ESQUADRIAS

- 3.1.7.1. Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro

Deverá ser intalado basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro. Conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

3.1.7.2. Vidro liso incolor 6mm

Deverá ser intalado vidro liso incolor 6mm. Conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

3.1.7.3. Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

Deverá ser intalado Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens, conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

3.1.7.4. Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho

Deverá ser intalado Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho. Conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

### 3.1.7.5. Grade ferro 1/2 x 1/2"

Deverá haver a execução de grade ferro 1/2 x 1/2", conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo

3.1.7.6.  Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

Deverá ser intalado cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm na porta nova a ser colocada conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

    - DIVERSOS

- 3.1.8.1. Quadro escolar em fórmica branca com moldura

Deverá ser intalado quadro escolar em fórmica branca com moldura, no laboratório de informática.

### 3.2.   CASA DE GÁS

Será construída uma casa de gás na área externa próximo à cozinha, conforme projeto, atendendo as normas do corpo de bombeiros.

### 3.3.   CASA DE lixo

Será construída uma casa de lixo na frente da escola, conforme projeto, atendendo as normas do corpo de bombeiros.

### 3.4.   instalação de gás

Será feita a instalação de gás para a cozinha conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

### 3.5.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será feita as instalações elétricas do Laboratório de informática e pátio coberto , conforme especificações técnicas da CEHOP, nos locais indicados em projeto e memória de cálculo.

TODOS OS ITENS ANTERIORMENTE ELENCADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO, QUANDO NÃO HOUVER PROJETO, DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Aracaju (SE), Maio de 2021.

_________________________________________

Vanessa Krisciane Silva Santos

Engenheira Civil

CREA/SE – 2707081108