MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

01- SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

    - - Equipe Dirigente - 1,00 un

  - CANTEIRO DE OBRAS

01.02.001 - Manutenção do Canteiro - 1,00 un

01.02.002 - Equipamentos de Apoio à Produção -  1,00 un

01.03. MOBILIZAÇÃO

01.03.001 - Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 – 720,62 txkm

01.04. DESMOBILIZAÇÃO

01.04.001 - Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 – 720,62 txkm

01.05. FRETE DOS AGREGADOS

01.05.001 FRETE DE AREIA FINA - RIACHUELO (DMT = 30 KM)

01.05.001.001 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 -

01.05.002 FRETE DE AREIA GROSSA - RIACHUELO (DMT = 30 KM)

01.05.002.001 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 -

01.05.003 FRETE DE AREIA MÉDIA - RIACHUELO (DMT = 30 KM)

01.05.003.001- Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

01.05.004 FRETE DE PEDRA BRITADA - ITABAIANA- (DMT = 60 KM)

01.05.04.001- Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.05.005 FRETE DE PEDRA DE MÃO -LARANJEIRAS - (DMT = 20KM)

01.05.05.001 - Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

01.06 SERVIÇOS INICIAIS

01.06.001 - Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes – 3 x 5 = 15 m²

01.06.002 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - RECURSO ESTADUAL – 3x 4 = 12m²

01.06.003 - Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor: 01 und

01.06.004 - Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor= 01 und

02- REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

02.01 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01.001 - Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento: 9,99 m³

- Salas de aula 06 à 10: CC7 (1,65 x 0,40 x 15) = 9,90 x 0,10 = 0,99 m³

- Sala de leitura: CC8(3,0 X 0,50) x 2 = 3 m² x 0,10 = 0,30 m³

- Banheiros sala de leitura e banheiros feminino e masculino 01: CC5(2,50 x 0,50) x 2 = 2,50 m² x 0,10 = 0,25 m³

- Circulação 2: CC12(2,15 X 0,50) + CC13(2,0 X 0,50) + CC14 (1,85 X 0,50) x 2 = 3,92 x 0,10 = 0,39 m³

- Banheiro masculino e feminino 02: CC6 (3,90 X 0,50) x 2 + CC5 (2,50 X 0,50) x 2 = 6,40 m² x 0,10 = 0,64 m³

- Arquivo/almoxarifado: CC1(2,55 x 1,50) x 2 + CC2(6,0 X 1,85) =18,75 m² x 0,10 = 1,87 m³

- Salas de aula 01 à 05: CC2(6,0 x 1,85) x 5 = 55,50 m² x 0,10 = 5,55 m³

02.01.002 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida: 17,52 m³

- Muro da frente: (3,35 + 2,12 +0,23) x 2 x 3 + (6,05 x 3) + (3,45 x 3) = 62,70 m² x 0,15 = 9,40 m³

- Salas de aula 06 à 10: (0,10+1,30) x1,0 x 5 + (0,10 x 2,10 x 5) + (0,60 x 3,5)= 10,15 m² x 0,15 = 1,52 m³

- Sala de leitura e banheiros: (0,10 x 2,10) + (5,80 + 0,80) x 2,75 = 18,36 m² x 0,15 = 2,75 m³

- Depósito/ cantina: 0,10 x 2,10 x 0,15 = 0,03 m³

- Diretoria/ wc diretoria: (0,90 x 2,10) + (0,90 x 2,75) = 4,36 x 0,15 = 0,65 m³

- Secretaria: (2,25 x 1,05) + rebaixamento guilhotina (0,15 x 2,25) + (1,45 + 0,55) x 1,0 = 4,70 m² x 0,15 = 0,70 m³

- Salas de aula de 01 à 05: (0,10 x 2,10 x 0,15) = 0,03 m³

- Biblioteca/sala de vídeo: (3,50 x 1,0) x 2,0 + (0,10 x 2,10) = 7,21 m² x 0,15 = 1,08 m³

- Arquivo / almoxarifado: (0,75 x 2 + 0,55) x 1,0 x 0,15 = 0,31 m³

- Sala dos professores /coordenação: (2,50 x 1,0) + (2,40 x 1,0) + (0,90 x 2,10) +(0,10 x 2,10) = 7 m² x 0,15 = 1,05 m³

02.01.003 - Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada: 9,46 m²

- Entrada: 2,60 x 3,64 = 9,46 m²

02.01.004 - Demolição de divisórias tipo divilux: 14,77m²

- Sala dos professores/coordenação: 5,37 x 2,75 = 14,77 m²

02.01.005 Demolição de reboco: 36,48 m²

- WC’S masculino e feminino 01: ((3,65 + 2,83) x 2x (2,75-1,60)) x 2 = 29,81 m²

- Sala de leitura: 5,80 x (2,75 – 1,60) = 6,67 m²

02.01.006 - Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento: 62,04 m²

- Depósito/cantina: BF2(2,55 x 0,55 x 2) + GF2 (2,75 x 0,75 x 2) + PF8 (1,00 X 2,20 x 2) + GF6 (2,20 x 1,20) = 13,97 m²

- Circulação 02: PF7 (1,55 x 2,60) = 4,03 m²

- Diretoria: PF8 (1,0 x 2,20) = 2,20 m²

- Secretaria: GF4(2,65 x 1,55) x 2 + PF8 (1,0 x 2,20) + GF1 (2,70 x 1,70) = 15 m²

- Entrada principal: PF1 (2,40 x 2,15) + PF2 (2,10 x 2,35) = 10,09 m²

- Portões lateral: PF4 (3,75 x 2,60) + PF5 (2,80 x 2,50) = 16,75 m²

02.01.007 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho: 321,30 m²

- Banheiros masculino e feminino 01: 9,41x 2 = 18,82 m²

- Banheiros da sala de leitura masculino e feminino: 2,26 x 2 = 4,52 m²

- Banheiros DEF masculino e feminino: 2,60 x 2 = 5,20 m²

- DML: 5,36 m²

- Depósito: 13,11m²

- Cozinha: 17,67 m²

- Banheiro feminino 2: 15,39 m²

- Banheiro masculino 2: 12,31 m²

- Banheiro diretoria: 2,43 m²

- Entrada (ladrilho): 2,60 x 3,64 = 9,46 m²

- Calçada (ladrilho): (71,25 + 32,10) x 2,10 = 217,03 m²

02.01.008 - Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017: 850,30 m²

- Salas de aula 06 à 10: (5,80 + 7,75) x 2 x 0,10 x 5 = 13,55 m²

- Sala de leitura: (3,0 x 2 + 5,80) x 2,0 + (5,80 + 0,80 x 2) x 1,20 = 32,48 m²

- Circulação 1: 6,10x1,80 x 6 = 65,88 m²

- Bancos (circulação 1): ((0,40 x 0,50 x 2 x 3) x 5 + (0,14 x 0,5 x 3) x 5 = 7,05 m²

- Circulação 2: (15,35 +4,30 + 8,05) x 1,80 = 49,86 m²

- Circulação 3: 25,30 x 1,80 + (6,85 x 2 x 1,80) + (0,25 x 4 x 1,80) x 2= 73,80 m²

- Bancos (circulação 3): ((0,40 x 0,50 x 3 x 2) x 2 + (0,14 x 0,5)) x 3 x 2 = 2,82 m²

- Banheiros feminino e masculino 01: (5,80 + 3,65) x 2 x 1,50 + (1,73 x 6 x 1,50) + ((0,25 x 2 + 0,05 x 2) x 1,50) = 44,82 x 2 = 89,64 m²

- Banheiros DEf masculino e feminino: (1,76 + 1,48) x 2 x 2 x 1,65 = 21,38 m²

- Depósito: (3,80 + 3,45) x 2 x 1,65 = 23,92 m²

- Cozinha: (3,80 +4,65) x 2 x 1,65 = 27,88 m²

- Banheiro feminino 02: ((3,80 x 2) + (4,05 x 4) + (1,20 x 6) + (1,40 x 2+0,15)) x 1,50 + (0,55 x 3 x 0,90) = 52,40 m²

- Banheiro masculino: (3,80 + (3 x 3) + 2,75 + 0,30 + 1,35 + 0,90 + 4,05) x 1,50 + (1,20 x4 x 1,50) + (0,55 x 3 x 0,90) = 40,35 m²

- WC diretoria: (2,75+0,90) x 2 x 1,50 = 10,95 m²

- Diretoria: (3,80 +2,85) x 2 x 1,5 = 19,95 m²

- Secretaria: (5,25 + 3,80) x 2 x 1,5 = 27,15 m²

- Circulação 4: ((31,15 x 1,80) – (6,0 x 1,80 x 3)) + (0,25 x 4 x 9) = 32,67 m²

- Circulação 5: ((31,15 x 1,80) – (6,0 x 1,80 x 3)) = 23,67 m²

- Sala de aula 04, 05: ((6,45 +7,55) x 1,80 x 2) x 2 – (6,0 x 1,80 x 2) = 79,20 m²

- Biblioteca, arquivo: ((6,45 +7,55) x 0,80 x 2) + ((6,45 +7,55) x 1,80 x 2) – (6,0 x 1,80) = 62 m²

- Sala dos professores/coordenação: (7,55 + 6,45) x 2 x 0,10 = 2,80 m²

- Salas de aula 01,02 e 03 ((7,55 +6,45) x 2 x 1,50) x 3 – (6,0x 1,95 x 3) = 90,9 m²

02.01.009 - Demolição de forros: 700,18 m²

- Banheiros feminino e masculino da sala de leitura: 2,26 x 2 = 4,52 m²

- Sala de leitura: 17,40 m²

- Salas de aula 06 à 10: 44,95 x 5 = 224,75 m²

- Depósito: 13,11m²

- Cantina: 17,67 m²

- Banheiro diretoria: 2,43 m²

- Diretoria: 10,83 m²

- Secretaria: 19,95 m²

- Sala dos professores/Coordenação: 48,69m²

- Salas de aula 01 à 03: 48,69 x 3 = 146,07m²

- Sala de aula 04/05/biblioteca/arquivo: 48,69 x 4 = 194,76 m²

02.01.010 - Demolição de piso de alta resistência: 48,69 m²

- Arquivo/ almoxarifado: 48,69 m²

02.01.011 – Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente:  61,74 m²

- Salas de aula 06 à 10: 0,80 x 2,10 x 5 = 8,40 m²

- Sala de leitura: 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68m²

- Banheiros masculino e feminino da sala de leitura: 0,70 x 2,10 x 2 = 2,94 m²

- Banheiro masculino e feminino 01:  0,70 x 2,10 x 8 = 11,76 m²

- Banheiros DEF masculino e feminino: 0,90 x 2,10 x 2 = 3,78m²

- Depósito: 0,80 x 2,10 = 1,68m²

- Cozinha: 0,80 x 2,10 = 1,68m²

- Banheiro feminino 02: 0,70 x 2,10 + 0,60 x 2,10 = 2,73 m²

- Banheiro masculino 02: 0,70 x 2,10 + 0,60 x 2,10 = 2,73 m²

- Diretoria: 0,80 x 2,10 = 1,68m²

- WC Diretoria: 0,7 x 2,10 = 1,47m²

- Secretaria: 0,80 x 2,10 = 1,68m²

- Sala dos professores: 0,80 x 2,10 = 1,68m²

- Salas de aula 01,02 e 03:  0,80 x 2,10 = 1,68m² x 3 = 5,04 m²

- Sala de aula 04/05/biblioteca/arquivo: 0,80 x 2,10 x 4 = 6,72m²

02.01.012 – Demolição de concreto manualmente:  1,22 m³

- Depósito: 3,80 x 0,60 x 0,10 x 3 = 0,68 m³

- Pilar muro: (3,0 x 0,10 x 0,30) x 6 = 0,54 m³

02.01.013 – Remoção de vaso sanitário: 20 und

- Banheiros masculino e feminino 01: 08 und

- Banheiros da sala de leitura masculino e feminino: 02 und

- Banheiros DEF masculino e feminino: 02 und

- Banheiro feminino 02: 04 und

- Banheiro masculino 02: 03 und

- Banheiro diretoria: 01 und

02.01.014 – Remoção de lavatório: 07 und

- Banheiros masculino e feminino Bloco 01: 02 und

- Banheiros da sala de leitura masculino e feminino: 02 und

- Banheiros DEF masculino e feminino: 02 und

- Banheiro diretoria: 01 und

02.01.015 – Remoção de caixa de descarga de sobrepor: 20 und

- Banheiros masculino e feminino 01: 08 und

- Banheiros da sala de leitura masculino e feminino: 02 und

- Banheiros DEF masculino e feminino: 02 und

- Banheiro feminino 02: 04 und

- Banheiro masculino 02: 03 und

- Banheiro diretoria: 01 und

02.01.016 – Remoção de calha de zinco: 15,35 m

- Circulação 2: 15,35 m

02.01.017 – Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.): 05 und

- Banheiro DEF masculino e feminino (chuveiros): 02 und

- Banheiros da sala de leitura: 04 und

02.01.018 – Remoção de pia: 2,28 m²

- Cozinha: 3,80 x 0,60 = 2,28 m²

02.01.019 – Remoção de bancada de granito (ou mármore): 2,16 m²

- Cozinha: 2,75 x 0,40 = 1,10 m²

- Secretaria: 2,65 x 0,40 = 1,06 m²

02.01.020 – Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01: 1.066,44 m²

- Pavimentação interna da escola:

- Àrea hachurada 01: 383,95

- Àrea hachurada 02: 682,49

02.01.021 – Remoção de caixa pré-moldada de concreto para ar condicionado: 01 und

- Diretoria :01 und

02.01.022 – Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro: 2,36m²

- Secretaria (guilhotina): JG2 (2,25 x 1,05) = 2,36m²

02.01.023 – Coleta e carga manuais de entulho: 139,45 m³

02.01.024 – Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: txkm). af_04/2016: 139,45 x 1,5 x 30 = 6.275,25 tx km

02.01.025 – Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada:139,45 x 1,5 = 209,17 t

02.02 – FUNDAÇÃO

02.02.001 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016:  1,67 m³

- Depósito de materiais perecíveis e não perecíveis: (0,50 x 0,60 x0,30) x 4 + (6,45 + 2,90) x 0,20 x 10) = 0,55 m³

- Sala dos professores/Coordenação: (0,50 x 0,60 x 0,30) x 3 + (6,45 x 0,20 x 0,10) = 0,4 m³

- Entrada principal: 0,50 x 0,60 x 0,30 = 0,09 m³ x 8 = 0,72 m³

02.02.002 - Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017:  4,44 m²

- Depósito de materiais perecíveis e não perecíveis: (0,50 x 0,60) x 4 = 1,44 m²

- Sala dos professores/Coordenação: (0,4 x 0,50) x 3 = 0,60 m²

- Entrada principal: (0,50 x 0,60) x 8 = 2,4 m²

02.02.003 - Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos):   0,6 m³

- Depósito de materiais perecíveis e não perecíveis: (0,40 x 0,50 x 0,20) x 4 = 0,16 m³

- Sala dos professores/Coordenação: (0,4 x 0,50 x 0,20) x 3 = 0,12 m³

- Entrada principal: (0,4 x 0,50 x 0,20) x 8 = 0,32 m³

02.02.004 - Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017:   0,85 m³

- Escavação – (concreto + lastro) : 1,67 – ((4,44 x 0,05) + 0,6) = 0,85 m³

02.03 – ESTRUTURA

02.03.001 - Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm: 12 und

- Entrada principal: 08 und

- Cobertura de acesso aos banheiros feminino e masculino 01: 04 und

02.03.002 - Tampo pré-moldado em concreto para bancos: 0,07 m³

- Bancos de concreto circulação 04: 3,61 x 0,40 x 0,05 = 0,07 m³

02.04 – ELEVAÇÕES

02.04.001 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm: 90,95 m²

- Coordenação: 6,45 x 3,10 = 20 m²

- Despensa de materiais perecíveis e não perecíveis: (6,45 + 2,90) x 3,10 = 28,98m²

- Salas de aula 06 à 10: (0,75 x 0,40) x 5 = 1,5 m²

- Banheiros feminino e masculino 02 e WC diretoria: (0,78 + 0,63 + 0,72 + 0,18) x 0,50 = 1,15 m²

- Diretoria: caixa de ar condicionado (0,60 x 0,50) + (0,80 x 2,10) = 1,98 m²

- Salas de aula 04 e 05: ((0,40 + 0,48) x 1,85 + (2,60 x 0,95)) x 2 = 8,20 m²

- Alvenaria de sustentação das prateleiras depósito de materiais não perecíveis: (0,60 x 1,80) x 2 + (0,85 x 1,80) x 2 =5,22 m²

- Cozinha: (0,60 x 0,85) x 6 + (0,85 x 0,85) x 2 + (0,80 x 1,50) + (0,75 + 0,55 + 0,20) x 1,0 + (2,0 x 0,65) + (0,85 x 2,50) = 10,63 m²

- Sala de aula 01 à 03: ((0,12 + 0,40 + 0,28) x 1,85 + (2,60 x 0,85)) x 3 = 11,07 m²

- Banco circulação 04: 0,40 x 0,40 x 4 = 0,64 m²

- Secretaria: basculantes + porta: (1,0 x 0,35 x 2,0) + (1,10 x 0,80 ) = 1,58 m²

02.04.002 - Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m): 01 und

02.05 – PAVIMENTAÇÃO

02.05.001 - Estucamento com argamassa polimérica = 200,38 m²

- Circulação 1 e 2: 160,70 + 39,68 = 200,38 m²

02.05.002 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base = 3,44 m²

- Entrada: 55 x 0,30 x 0,30 = 3,44 m²

02.05.003 - Enceramento de piso de alta resistência (existente) = 1031,53 m²

- Circulação 1, 2, 3, 4 e 5: 160,70 + 39,68 + 111,46 + 57,06 + 49,84 = 418,74 m²

- Salas de aula 06 à 10: 44,95 x 5 = 224,75 m²

- Sala de leitura: 17,40m²

- Secretaria: 19,95m²

- Diretoria:10,83m²

- Sala dos professores/ coordenação: 23,86 + 23,86 = 47,72 m²

- Salas de aula 01 à 03: 48,69 x 3 = 146,07m²

- Salas de aula 04 à 05 e biblioteca: 48,69 x 3 = 146,07 m²

02.05.004 - Polimento de piso de alta resistência (existente) = 1031,53 m²

- Circulação 1, 2, 3, 4 e 5: 160,70 + 39,68 + 111,46 + 57,06 + 49,84 = 418,74 m²

- Salas de aula 06 à 10: 44,95 x 5 = 224,75 m²

- Sala de leitura: 17,40m²

- Secretaria: 19,95m²

- Diretoria:10,83m²

- Sala dos professores/ coordenação: 23,86 + 23,86 = 47,72 m²

- Salas de aula 01 à 03: 48,69 x 3 = 146,07m²

- Salas de aula 04 à 05 e biblioteca: 48,69 x 3 = 146,07 m²

02.05.005 - Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa: 38,81 m²

- Depósito: 13,11 m²

- Sala de recursos: 17,67 m²

- DML: 3,51 m²

- Sala de leitura (local de demolição dos banheiros masculino e feminino: 2,26 x 2 = 4,52 m²

02.05.006 - Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização:165,98 m²

- Depósito: 13,11 m²

- Sala de recursos: 17,67 m²

- DML: 3,51 m²

- Pátio coberto: 15,70 x 8,10 = 127,17m²

- Sala de leitura (local de demolição dos banheiros masculino e feminino: 2,26 x 2 = 4,52 m²

02.05.007 - Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm: 101,48 m²

- Banheiros masculino e feminino 01: 9,41x 2 = 18,82 m²

- Banheiros DEF masculino e feminino: 2,60 x 2 = 5,20 m²

- Banheiro feminino 2: 15,39 m²

- Banheiro masculino 2: 12,31m²

- Banheiro diretoria: 2,47 m²

- Cozinha e depósitos: 29,02 + 9,35 + 8,92 = 47,29 m²

02.05.008 - Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem: 1094,37 m²

- Calçada (ladrilho): (71,25 + 32,10) x 2,10 = 217,03 m²

- Entrada interna : (2,10 x 0,96 ) +1,66 % = 2,65 m²

- Pavimentação interna da escola:

- Àrea hachurada 01: 383,95

- Àrea hachurada 02: 682,49 – (159,77 + 31,98)pátio coberto +depósito = 490,74 m²

    - - Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm: 97 und

- Muro (lateral esquerda):31,80 +16,65 =48,45 m/ 0,50 = 97 und

02.05.010 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: 101,48 m²

- Banheiros masculino e feminino 01: 9,41x 2 = 18,82 m²

- Banheiros DEF masculino e feminino: 2,60 x 2 = 5,20 m²

- Banheiro feminino 2: 15,39 m²

- Banheiro masculino 2: 12,31m²

- Banheiro diretoria: 2,47 m²

- Cozinha e depósitos: 29,02 + 9,35 + 8,92 = 47,29 m²

02.05.011 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.: 03 und

- Calçada: 03 und

02.05.012 - Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3: 103,35 m

- Calçada (ladrilho): (71,25 + 32,10) = 103,35 m

02.05.013 - Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa: 22,12 m²

- Acesso coberto banheiros feminino e masculino 01= 11,06 x 2 = 22,12 m²

02.05.012 - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm: 8,4 m

- Banheiros masculino e feminino 01: 0,84 x 2 = 1,68 m

- Banheiros DEF masculino e feminino: 0,84 x 2 = 1,68 m

- Banheiro feminino e masculino 2: 0,74 x 2 = 1,48 m

- Banheiro diretoria: 0,74 m

- Cozinha e depósitos: 0,94 x 3 = 2,82 m

02.06 – COBERTURA

02.06.001 - Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!:1.416,61 m²

02.06.002 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais: 52,55 m²

- Entrada principal: 4,70m x 5,40 = 25,38 m²

- Cobertura secretaria (atendimento): 3,37 x 1,50 = 5,05 m²

- Acesso coberto banheiros masculino e feminino 01: 11,06 x 2 = 22,12 m²

02.06.003 - Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar: 52,55 m²

- Entrada principal: 4,70m x 5,40 = 25,38 m²

- Cobertura secretaria (atendimento): 3,37 x 1,50 = 5,05 m²

- Acesso coberto banheiros masculino e feminino 01: 11,06 x 2 = 22,12 m²

02.06.004 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  4m a 6 m:  03 und

- Entrada principal: 03 und

02.06.005 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes: 47,74 m

- Cobertura secretaria (atendimento): 3,37 x2 = 6,74 m

- Acesso coberto banheiros masculino e feminino 01: 7,90 x 4 = 31,60 m

- Entrada principal: 4,70m x 2 = 9,40 m

    - Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento: 4,70 m

- Entrada principal: 4,70m

02.06.07 - Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm: 28,57 m

- Cobertura secretaria(atendimento): 3,37 m

- Acesso coberto banheiros masculino e feminino 01: 7,90 x2 = 15,80 m

- Entrada principal: 4,70m x 2 = 9,40 m

02.06.08 - Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm: 15,50 m

- Cobertura secretaria(atendimento): 3,10 m

- Acesso coberto banheiros masculino e feminino 01: 3,10 x 2 = 6,20 m

- Entrada principal: 3,10 x 2 = 6,20 m

02.06.09 - Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm: 05 und

- Cobertura secretaria (atendimento): 01 und

- Acesso coberto banheiros masculino e feminino 01: 02 und

- Entrada principal: 02 und

02.06.10 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado: 760,40 m²

- Banheiros feminino e masculino da sala de leitura: 2,26 x 2 = 4,52 m²

- Sala de leitura: 22,91 m²

- Salas de aula 06 à 10: 44,95 x5 = 224,75 m²

- Banheiros masculino e feminino do bloco 1: 9,41 x 2 = 18,82 m²

- Sala de recursos: 17,67 m²

- Depósito: 13,11 m²

- DML: 5,36 m²

- Banheiro DEF masculino e feminino: 2,60 x 2 = 5,20 m²

- Banheiro feminino 02: 15,39 m²

- Banheiro masculino 02: 12,31m²

- Banheiro diretoria: 2,43 m²

- Diretoria: 10,83 m²

- Secretaria: 19,95 m²

- Sala dos professores/Coordenação: 23,86 x 2 = 47,72 m²

- Salas de aula 01 à 03: 48,69 x 3 = 146,07m²

- Sala de aula 04, 05, biblioteca/sala de vídeo: 48,69 x 3 = 146,07 m²

- Cozinha e depósitos: 8,92 + 9,35 + 29,02 = 47,29m²

02.07 REVESTIMENTOS

02.07.001 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015: 1032,20 m²

- Coordenação: 6,45 x 3,10 = 20 m² x 2 = 40 m²

- Despensa de materiais perecíveis e não perecíveis: (6,45 + 2,90) x 3,10 = 28,98m² x 2 = 57,96 m²

- Salas de aula 06 à 10: (0,75 x 0,40) x 5 = 1,5 m² x 2 = 3 m²

- Banheiros feminino e masculino 02 e WC diretoria: (0,78 + 0,63 + 0,72 + 0,18) x 0,50 = 1,15 m² x 2 = 2,30 m²

- Diretoria: caixa de ar condicionado (0,60 x 0,50) + (0,80 x 2,10) = 1,98 m² x 2 = 3,96 m²

- Salas de aula 04 e 05: ((0,40 + 0,48) x 1,85 + (2,60 x 0,95)) x 2 = 8,20 m² x 2 = 16,40 m²

- Alvenaria de sustentação das prateleiras depósito de materiais não perecíveis: (0,60 x 1,80) x 2 + (0,85 x 1,80) x 2 =5,22 m² x 2 = 10,44 m²

- Cozinha: (0,60 x 0,85) x 6 + (0,85 x 0,85) x 2 + (0,80 x 1,50) + (0,75 + 0,55 + 0,20) x 1,0 + (2,0 x 0,65) + (0,85 x 2,50) = 10,63 m² x 2 = 21,26 m²

- Banco circulação 04: 0,40 x 0,40 x 4 = 0,64 m² x 2 = 1,28 m²

- Sala de aula 01 à 03: ((0,12 + 0,40 + 0,28) x 1,85 + (2,60 x 0,85)) x 3 = 11,07 m² x 2 = 22,14 m²

- Secretaria: basculantes + porta: (1,0 x 0,35 x 2,0) + (1,10 x 0,80 ) = 1,58 m² x 2 = 3,16 m²

- Salas de aula 06 à 10: (5,80 + 7,75) x 2 x 0,10 x 5 = 13,55 m²

- Sala de leitura: (3,0 x 2 + 5,80) x 2,0 + (5,80 + 0,80 x 2) x 1,20 = 32,48 m²

- Circulação 1: 6,10x1,80 x 6 = 65,88 m²

- Bancos (circulação 1): ((0,40 x 0,50 x 2 x 3) x 5 + (0,14 x 0,5 x 3) x 5 = 7,05 m²

- Circulação 2: (15,35 +4,30 + 8,05) x 1,80 = 49,86 m²

- Circulação 3: 25,30 x 1,80 + (6,85 x 2 x 1,80) + (0,25 x 4 x 1,80) x 2= 73,80 m²

- Bancos (circulação 3): ((0,40 x 0,50 x 3 x 2) x 2 + (0,14 x 0,5)) x 3 x 2 = 2,82 m²

- Banheiros feminino e masculino 01: (5,80 + 3,65) x 2 x 1,50 + (1,73 x 6 x 1,50) + ((0,25 x 2 + 0,05 x 2) x 1,50) = 44,82 x 2 = 89,64 m²

- Banheiros DEf masculino e feminino: (1,76 + 1,48) x 2 x 2 x 1,65 = 21,38 m²

- Depósito: (3,80 + 3,45) x 2 x 1,65 = 23,92 m²

- Cozinha: (3,80 +4,65) x 2 x 1,65 = 27,88 m²

- Banheiro feminino 02: ((3,80 x 2) + (4,05 x 4) + (1,20 x 6) + (1,40 x 2+0,15)) x 1,50 + (0,55 x 3 x 0,90) = 52,40 m²

- Banheiro masculino: (3,80 + (3 x 3) + 2,75 + 0,30 + 1,35 + 0,90 + 4,05) x 1,50 + (1,20 x4 x 1,50) + (0,55 x 3 x 0,90) = 40,35 m²

- WC diretoria: (2,75+0,90) x 2 x 1,50 = 10,95 m²

- Diretoria: (3,80 +2,85) x 2 x 1,5 = 19,95 m²

- Secretaria: (5,25 + 3,80) x 2 x 1,5 = 27,15 m²

- Circulação 4: ((31,15 x 1,80) – (6,0 x 1,80 x 3)) + (0,25 x 4 x 9) = 32,67 m²

- Circulação 5: ((31,15 x 1,80) – (6,0 x 1,80 x 3)) = 23,67 m²

- Sala de aula 04, 05: ((6,45 +7,55) x 1,80 x 2) x 2 – (6,0 x 1,80 x 2) = 79,20 m²

- Biblioteca, arquivo: ((6,45 +7,55) x 0,80 x 2) + ((6,45 +7,55) x 1,80 x 2) – (6,0 x 1,80) = 62 m²

- Sala dos professores/coordenação: (7,55 + 6,45) x 2 x 0,10 = 2,80 m²

- Salas de aula 01,02 e 03 ((7,55 +6,45) x 2 x 1,50) x 3 – (6,0x 1,95 x 3) = 90,9 m²

02.07.002 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: 1420,02 m²

- Coordenação: 6,45 x 3,10 = 20 m² x 2 = 40 m²

- Despensa de materiais perecíveis e não perecíveis: (6,45 + 2,90) x 3,10 = 28,98m² x 2 = 57,96 m²

- Salas de aula 06 à 10: (0,75 x 0,40) x 5 = 1,5 m² x 2 = 3 m²

- Banheiros feminino e masculino 02 e WC diretoria: (0,78 + 0,63 + 0,72 + 0,18) x 0,50 = 1,15 m² x 2 = 2,30 m²

- Diretoria: caixa de ar condicionado (0,60 x 0,50) + (0,80 x 2,10) = 1,98 m² x 2 = 3,96 m²

- Salas de aula 04 e 05: ((0,40 + 0,48) x 1,85 + (2,60 x 0,95)) x 2 = 8,20 m² x 2 = 16,40 m²

- Alvenaria de sustentação das prateleiras depósito de materiais não perecíveis: (0,60 x 1,80) x 2 + (0,85 x 1,80) x 2 =5,22 m² x 2 = 10,44 m²

- Cozinha: (0,60 x 0,85) x 6 + (0,85 x 0,85) x 2 + (0,80 x 1,50) + (0,75 + 0,55 + 0,20) x 1,0 + (2,0 x 0,65) + (0,85 x 2,50) = 10,63 m² x 2 = 21,26 m²

- Banco circulação 04: 0,40 x 0,40 x 4 = 0,64 m² x 2 = 1,28 m²

- Sala de aula 01 à 03: ((0,12 + 0,40 + 0,28) x 1,85 + (2,60 x 0,85)) x 3 = 11,07 m² x 2 = 22,14 m²

- Secretaria: basculantes + porta: (1,0 x 0,35 x 2,0) + (1,10 x 0,80 ) = 1,58 m² x 2 = 3,16 m²

- Salas de aula 06 à 10: (5,80 + 7,75) x 2 x 0,10 x 5 = 13,55 m²

- Sala de leitura: (3,0 x 2 + 5,80) x 2,0 + (5,80 + 0,80 x 2) x 1,20 = 32,48 m²

- Circulação 1: 6,10x1,80 x 6 = 65,88 m²

- Bancos (circulação 1): ((0,40 x 0,50 x 2 x 3) x 5 + (0,14 x 0,5 x 3) x 5 = 7,05 m²

- Circulação 2: (15,35 +4,30 + 8,05) x 1,80 = 49,86 m²

- Circulação 3: 25,30 x 1,80 + (6,85 x 2 x 1,80) + (0,25 x 4 x 1,80) x 2= 73,80 m²

- Bancos (circulação 3): ((0,40 x 0,50 x 3 x 2) x 2 + (0,14 x 0,5)) x 3 x 2 = 2,82 m²

- Banheiros feminino e masculino 01: (5,80 + 3,65) x 2 x 1,50 + (1,73 x 6 x 1,50) + ((0,25 x 2 + 0,05 x 2) x 1,50) = 44,82 x 2 = 89,64 m²

- Banheiros DEf masculino e feminino: (1,76 + 1,48) x 2 x 2 x 1,65 = 21,38 m²

- Depósito: (3,80 + 3,45) x 2 x 1,65 = 23,92 m²

- Cozinha: (3,80 +4,65) x 2 x 1,65 = 27,88 m²

- Banheiro feminino 02: ((3,80 x 2) + (4,05 x 4) + (1,20 x 6) + (1,40 x 2+0,15)) x 1,50 + (0,55 x 3 x 0,90) = 52,40 m²

- Banheiro masculino: (3,80 + (3 x 3) + 2,75 + 0,30 + 1,35 + 0,90 + 4,05) x 1,50 + (1,20 x4 x 1,50) + (0,55 x 3 x 0,90) = 40,35 m²

- WC diretoria: (2,75+0,90) x 2 x 1,50 = 10,95 m²

- Diretoria: (3,80 +2,85) x 2 x 1,5 = 19,95 m²

- Secretaria: (5,25 + 3,80) x 2 x 1,5 = 27,15 m²

- Circulação 4: ((31,15 x 1,80) – (6,0 x 1,80 x 3)) + (0,25 x 4 x 9) = 32,67 m²

- Circulação 5: ((31,15 x 1,80) – (6,0 x 1,80 x 3)) = 23,67 m²

- Sala de aula 04, 05: ((6,45 +7,55) x 1,80 x 2) x 2 – (6,0 x 1,80 x 2) = 79,20 m²

- Biblioteca, arquivo: ((6,45 +7,55) x 0,80 x 2) + ((6,45 +7,55) x 1,80 x 2) – (6,0 x 1,80) = 62 m²

- Sala dos professores/coordenação: (7,55 + 6,45) x 2 x 0,10 = 2,80 m²

- Salas de aula 01,02 e 03 ((7,55 +6,45) x 2 x 1,50) x 3 – (6,0x 1,95 x 3) = 90,9 m²

- WC’S masculino e feminino 01: ((3,65 + 2,83) x 2x (2,75-1,60)) x 2 = 29,81 m²

- Sala de leitura: 5,80 x (2,75 – 1,60) = 6,67 m²

02 .07.003 - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: 489,53 m²

- Banheiros feminino e masculino 01: (5,80 + 3,65) x 2 x 2,75 + (1,73 x 6 x 2,0) + ((0,25 x 2 + 0,05 x 2) x 2,0) = 73,93 x 2 = 147,86 m²

- Banheiros DEf masculino e feminino: (1,76 + 1,48) x 2 x 2 x 2,75 = 35,64 m²

- Depósito: (3,80 + 3,45) x 2 x 2,75 = 39,87 m²

- Banheiro feminino 02: ((3,80 + 4,05) x 2 x 2,75) +( (1,20 x 6) + (1,40 x 2+0,15)) x 2,0 + (0,55 x 3 x 0,90)) = 57,76 m²

- Banheiro masculino: (3,80 + 3 + 2,75 + 0,30 + 1,35 + 0,90 + 4,05) x 2,75 + (3,0 + 1,20 x4) x 2,0 + (0,55 x 3 x 0,90) = 61,5 m²

- WC diretoria: (2,75+0,90) x 2 x 2,75 = 20,07 m²

- Cozinha e despensas de perecíveis e não perecíveis : (4,50 + 6,45) x 2 x 2,75 + (2,90 +3,23) x 2x 2,75 + (3,08 + 2,90) x 2x 2,75 = 126,83 m²

02.07.004 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04: 693,86 m²

- Sala de leitura: (5,80+3,95) x 2 x 1,40 = 27,30 m²

- Circulação 1: 6,10x1,40 x 6 = 51,24 m²

- Bancos (circulação 1): ((0,40 x 0,50 x 2 x 3) x 5 + (0,14 x 0,5 x 3) x 5 = 7,05 m²

- Circulação 2: (15,35 +4,30 + 8,05) x 1,40 = 38,78 m²

- Circulação 3: 25,30 x 1,40 + (6,85 x 2 x 1,40) + (0,25 x 4 x 1,40) x 2 + (3,75 x 1,40) = 62,65 m²

- Bancos (circulação 3): ((0,40 x 0,50 x 3 x 2) x 2 + (0,14 x 0,5)) x 3 x 2 = 2,82 m²

- Sala de recursos: (3,80 +4,65) x 2 x 1,40 = 23,66 m²

- Diretoria: (3,80 +2,85) x 2 x 1,4 = 18,62 m²

- Secretaria: (5,25 + 3,80) x 2 x 1,4 = 25,34 m²

- Circulação 4: 30,9 x 1,40 = 43,26 m²

- Circulação 5: (31,15 x 1,40) x 2 = 87,22 m²

- Sala de aula 04, 05: ((6,45 +7,55) x 1,40 x 2) x 2 = 78,40 m²

- Biblioteca, arquivo: ((6,45 +7,55) x 1,40 x 2= 39,20 m²

- Sala dos professores/coordenação: (3,70 + 6,45) x 2 x 2 x 1,40= 56,84 m²

- Salas de aula 01,02 e 03 ((7,55 +6,45) x 2 x 1,40) x 3 = 117,60 m²

- Pilares circulação 03 e 04: (0,25 x 4 x 1,40) x 9 = 12,60 m²

- Banco circulação 04: 0,40 x 0,40 x 4 = 0,64 m² x 2 = 1,28 m²

02.07.005 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04: 56,14 m²

- Sala de leitura: (5,80+3,95) x 2 x 0,10 = 1,95 m²

- Circulação 1: 6,10x 0,10 x 6 = 3,66 m²

- Circulação 2: (15,35 +4,30 + 8,05) x 0,10 = 2,77 m²

- Circulação 3: 25,30 x 0,10 + (6,85 x 2 x 0,10) + (0,25 x 4 x 0,10) x 2 + (3,75 x 0,10) = 4,47 m²

- Sala de recursos: (3,80 +4,65) x 2 x 0,10 = 1,69 m²

- Diretoria: (3,80 +2,85) x 2 x 0,10 = 1,33 m²

- Secretaria: (5,25 + 3,80) x 2 x 0,10 = 1,81m²

- Circulação 4: 30,9 x 0,10 = 3,09 m²

- Circulação 5: (31,15 x 0,10) x 2 = 6,23 m²

- Sala de aula 04, 05: ((6,45 +7,55) x 0,10 x 2) x 2 = 5,60 m²

- Biblioteca, arquivo: ((6,45 +7,55) x 0,10 x 2= 7,96 m²

- Sala dos professores/coordenação: (3,70 + 6,45) x 2 x 2 x 0,10= 6,28 m²

- Salas de aula 01,02 e 03 ((7,55 +6,45) x 2 x 0,10) x 3 = 8,40 m²

- Pilares circulação 03 e 04: (0,25 x 4 x 0,10) x 9 = 0,90 m²

02.08 ESQUADRIAS

02.08.001 Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro: 104,50 m²

- Salas de aula de 06 à 10: BA1 (3,50 x 1,0) x 10 = 35 m²

- Sala de leitura: BA10(3,0 x 0,80) x 2 = 4,80 m²

- Banheiros masculino e feminino 1: BA4 (2,50 x 1,0) x 2 = 5,0 m²

- Depósito: BA9 (2,25 x 0,80) = 1,80 m²

- Sala de recursos: BA9 (2,25 x 0,80) + BA11(2,0 x 1,0) = 3,80 m²

- Banheiros masculino e feminino 2: BA2 (2,50 x 0,55) x 2 + BA4 (2,50 x 1,0) x 2 = 7,75 m²

- Banheiro diretoria: BA5 (0,50 x 0,50) = 0,25 m²

- Secretaria: BA7 (2,40 x 1,0) x 2 = 4,80 m²

- Salas de aula 04, 05, biblioteca/sala de vídeo: BA8 (2,60 x 1,0) x 8 = 20,8 m²

- Sala dos professores:BA4(2,50 x 1,0) = 2,50 m²

- Coordenação: BA7 (2,40 x 1,0) = 2,40 m²

- Sala de aula de 01 à 03: BA8 (2,60 x 1,0) x 6 = 15,60 m²

02.08.002 Vidro liso incolor 6mm: 104,50 m²

- Salas de aula de 06 à 10: BA1 (3,50 x 1,0) x 10 = 35 m²

- Sala de leitura: BA10(3,0 x 0,80) x 2 = 4,80 m²

- Banheiros masculino e feminino 1: BA4 (2,50 x 1,0) x 2 = 5,0 m²

- Depósito: BA9 (2,25 x 0,80) = 1,80 m²

- Sala de recursos: BA9 (2,25 x 0,80) + BA11(2,0 x 1,0) = 3,80 m²

- Banheiros masculino e feminino 2: BA2 (2,50 x 0,55) x 2 + BA4 (2,50 x 1,0) x 2 = 7,75 m²

- Banheiro diretoria: BA5 (0,50 x 0,50) = 0,25 m²

- Secretaria: BA7 (2,40 x 1,0) x 2 = 4,80 m²

- Salas de aula 04, 05, biblioteca/sala de vídeo: BA8 (2,60 x 1,0) x 8 = 20,8 m²

- Sala dos professores:BA4(2,50 x 1,0) = 2,50 m²

- Coordenação: BA7 (2,40 x 1,0) = 2,40 m²

- Sala de aula de 01 à 03: BA8 (2,60 x 1,0) x 6 = 15,60 m²

02.08.003 Revisão de esquadrias de alumínio: 78 m²

- Salas de aula de 06 à 10: BA1 (3,50 x 1,0) x 10= 35 m²

- Salas de aula 04, 05: BA1(3,50 x 1,0) x 4 = 14 m²

- Sala dos professores: BA1 (3,50 x 1,0) = 3,50 m²

- Coordenação: BA1 (3,50 x 1,0) = 3,50 m²

- Sala de aula de 01 à 03: (3,50 x 1,0) x 6 = 21 m²

- Diretoria: BA3(1,0 x 1,0) = 1,0 m²

02.08.004 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: 21 und

- Salas de aula de 06 à 10: 05 und

- Sala de leitura :01 und

- Depósito: 01 und

- Sala de recursos:01 und

- Secretaria: 01 und

- Diretoria: 01 und

- Salas de aula 04, 05, biblioteca/sala de vídeo: 03 und

- Sala dos professores: 01 und

- Coordenação: 01 und

- Sala de aula de 01 à 03:3 und

- Cozinha e despensas: 3 und

02.08.005 Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01: 02 und

- Banheiros masculino e feminino DEF: 02 und

02.08.006 Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens: 09 und

- Banheiros masculino e feminino 01: 08 und

- Banheiro diretoria: 01 und

02.08.007 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore: 02 und

- Banheiros masculino e feminino 02: 02 und

02.08.008 Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas de 0,60 a 0,90m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar: 02 und

- Banheiros masculino e feminino 02: 02 und

02.08.009 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro: 4,76 m²

- Cozinha: JG1(2,0 x 1,20) = 2,40 m²

- Secretaria: JG2(2,25 x 1,05) = 2,36 m²

02.08.010 Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP): 17,63 m²

- Fachada: (2,45+5,75) x 2,15: 17,63 m²

02.08.011 Grade ferro 1/2 x 1/2":48,93 m²

- Depósito: GF5 (2,45 x 1,0) = 2,45m²

- Sala de recursos: GF5 (2,45 x 1,0) = 2,45m²

- Diretoria: GF4 (2,65 x 1,0) = 2,65 m²

- Secretaria: GF4 (2,65 x 1,0) x 2 + GF7(2,45 x 1,40) x 2 = 12,16 m²

- Sala dos professores: GF3 (3,70 x 1,0) = 3,70 m²

- Coordenação: GF3 (3,70 x 1,0) = 3,70 m²

- Biblioteca/sala de vídeo: GF3 (3,70 x 1,0) x 2 = 7,40 m²

- Cozinha: GF8(4,05 x 1,20) + GF9 (2,20 x 1,40) = 7,94 m²

- Depósitos: GF6(2,70 x 1,20) x 2 = 6,48 m²

02.08.012 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho:31,62 m²

- Portão da lateral: PF4 (3,75 x 2,60) = 9,75 m²

- Depósito/Sala de recursos/ Diretoria/ secretaria/ sala dos professores/ coordenação/ cozinha: PF3(1,10 x 2,20) x 7 = 16,94 m²

- Portão da entrada (interno): PF2(2,10 x 2,35) = 4,93 m²

02.08.013 Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm: 9,42 m²

- Portão Fachada (lateral direita): PF5(2,80 x 2,50) = 7 m²

- Portão da entrada (lateral esquerda): PF3(1,10 x 2,20) = 2,42 m²

02.08.014 Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm: 8,85 m²

- Cozinha e depósitos de materiais perecíveis e não perecíveis: CC10(3,85 x1,0) + CC11(2,50 x 1,0) x 2 = 8,85 m²

02.08.015 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm: 152,10 m

- Basculantes: (3,70 x 10) + (3,20 x 2) + (2,70 x 7) + (2,45 x 2) + 2,20 + 0,70 + (2,60 x 2) + (2,80 x 8) + 2,60 + (2,80 x 6) = 117,10 m

- Portas:

- 1,10 x 23 und =25,30 m

- 0,90 x 9und = 8,10 m

- 0,80 x 2 = 1,60 m

02.08.016 Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural:8,85 m²

- Cozinha e despensas: CC10(3,85 x1,0) + CC11(2,50 x 1,0) x 2 = 8,85 m²

02.09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Verificar projeto de instalações hidrossanitárias

02.10 LOUÇAS /BANCADAS E METAIS

02.10.001 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada: 01 und

- Cozinha: 01 und

02.10.002 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm: 22,38 m²

- Cozinha: (0,60 + 0,40 + 1,72 + 0,40 + 1,60) x 0,60 + (2,20 x 0,60 + (2,20 x 0,20)) = 7,83 m²

- Bancos circulação 01: (4,0 x 0,40) x 5 = 8 m²

- Bancos da circulação 03: (6,0 x 0,40) x 2 = 4,80 m²

- Seretaria: (2,65 x 0,15) + (2,25 x 0,20) x 3 = 1,75 m²

02.10.003 Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico: 18 und

- Banheiros masculino e feminino 01: 08 und

- Banheiros DEF masculino e feminino: 02 und

- Banheiro feminino 02: 04 und

- Banheiro masculino 02: 03 und

- Banheiro diretoria: 01 und

02.10.004 Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares: 07 und

- Banheiros masculino e feminino 01:  04 und

- Cozinha: 01 und

02.10.005. Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado: 7,12 m

- Cozinha: (0,60 + 1,0 +2,32 + 1,0 + 2,20) = 7,12 m

02.10.006 Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af_12/2013: 01 und

02.10.007 Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira: 02 und

- Banheiros masculino e feminino DEF:  02 und

02.10.008 Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico: 02 und

- Banheiros masculino e feminino DEF:  02 und

02.10.009 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar: 06 und

- Banheiros masculino e feminino DEF:  06 und

02.10.010 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar: 02 und

- Banheiros masculino e feminino DEF:  02 und

02.10.011 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar: 04 und

- Banheiros masculino e feminino DEF:  04 und

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Verificar projeto de instalações elétricas

  - PINTURA

02.12.001 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais: 210,28 m²

- Fundo da secretaria/diretoria/ banheiros masc. e fem. 02 /sala de recursos : 25,55 x 3,55 = 99,70 m²

- Fundo das salas de aula 04/ 05 /biblioteca/sala de vídeo/cozinha/depósitos : 31,15 x 3,55 = 110,58 m²

02.12.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais: 647,70 m²

- Sala de leitura: (5,80+3,95) x 2 x 1,25 = 24,37 m²

- Circulação 1: 6,10x1,60 x 6 = 58,56 m²

- Circulação 2: (15,35 +4,30 + 8,05) x 1,60 = 44,32 m²

- Circulação 3: 25,30 x 1,60 + (6,85 x 2 x 1,60) + (0,25 x 4 x 1,60) x 2 + (3,75 x 1,60) = 71,60 m²

- Sala de recursos: (3,80 +4,65) x 2 x 1,25 = 21,12 m²

- Diretoria: (3,80 +2,85) x 2 x 1,25 = 16,62 m²

- Secretaria: (5,25 + 3,80) x 2 x 1,25 = 22,62 m²

- Circulação 4: 30,9 x 1,25 = 38,62 m²

- Circulação 5: (31,15 x 1,25) x 2 = 77,87 m²

- Sala de aula 04, 05: ((6,45 +7,55) x 1,25 x 2) x 2 = 70 m²

- Biblioteca, arquivo: ((6,45 +7,55) x 1,25 x 2= 35 m²

- Sala dos professores/coordenação: (3,70 + 6,45) x 2 x 2 x 1,25= 50,75 m²

- Salas de aula 01,02 e 03 ((7,55 +6,45) x 2 x 1,25) x 3 = 105 m²

- Pilares circulação 03 e 04: (0,25 x 4 x 1,25) x 9 = 11,25 m²

02.12.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1: 160,16 m²

- Fachada: (2,45+5,75) x 2,10: 17,22 m² x2 = 34,44 m²

- Biblioteca/sala de vídeo: GF3 (3,70 x 1,0) x 2 = 7,40 m² x 2 = 14,80 m²

- Cozinha: GF8(4,05 x 1,20) + GF9 (2,20 x 1,40) = 7,94 m² x 2 = 15,88 m²

- Depósitos: GF6(2,70 x 1,20) x 2 = 6,48 m² x 2 = 12,96 m²

- Portão da lateral: PF4 (3,75 x 2,60) = 9,75 m² x 2 = 19,50 m²

- Depósito/Sala de recursos/ Diretoria/ secretaria/ sala dos professores/coordenação/ cozinha: PF3(1,10 x 2,20) x 7 = 16,94 m² x 2 = 33,88 m²

- Portão da entrada (interno): PF2(2,10 x 2,35) = 4,93 m² x 2= 9,86 m²

- Portão Fachada (lateral direita): PF5(2,80 x 2,50) = 7 m² x 2= 14 m²

- Portão da entrada (lateral esquerda): PF3(1,10 x 2,20) = 2,42 m² x 2= 4,84 m²

02.12.004 Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte: 148,04 m²

- 0,90 x 2,10 x 23 und x 2,5 = 108,67 m²

- 0,70 x 2,10 x 9 und x 2,5 = 33,07 m²

- 0,60 x 2,10 x 2 x 2,5 = 6,30 m²

  - DIVERSOS

02.13.001 Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramica 20x20cm: 50,28 m

- Depósito de materiais não perecíveis: (3,08 + 1,70 + 1,78) x 3 = 19,68 m

- Depósito: (2,10 + 2,85 + 1,45 + 3,80) x 3,0 = 30,6 m

02.13.02 Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador: 2 unidades

- Banheiro destinado a portadores de necessidade especiais masculino: 1 un

- Banheiro destinado a portadores de necessidade especiais feminino: 1 un

02.13.03 Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico: 01 und

02.13.04 Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm: 25 und

- Salas de aula: 10 und

- Banheiros: 06 und

- Depósito/ sala de recursos/ diretoria/ secretaria/ sala dos professores/ coordenação/ biblioteca/ cozinha/sala de leitura :09 und

02.13.05 Quadro escolar em fórmica branca com moldura: 46,80 m²

- Sala de aula 1 a 5 / sala de recursos /biblioteca / sala de leitura: 4,50 x 1,30 = 5,85 m² x 8 salas = 46,80 m²

02.13.05 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m: 01 und

02.13.05 Limpeza geral: 2359,98 m²

03 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

03.01 – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E PÁTIO COBERTO

03.01.001 – FUNDAÇÃO

03.01.01.001 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016:  3,6 m³

- Laboratório de informática: Sapatas (0,50 x 0,60 x0,30) x 5 + Argolamento inferior ((8,60 + 3,90) x 2 x 0,30 x 0,30) = 2,7 m³

- Pátio coberto: (0,50 x 0,60 x0,30) x 10 = 0,9 m³

03.01.01.002 – Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l: 0,92 m³

- Laboratório de informática: Sapatas (0,50 x 0,60 x 5) x 0,05 + Argolamento inferior ((8,60 + 3,90) x 2 x 0,30) x 0,05 = 0,45 m³

- Pátio coberto: (0,50 x 0,60 x 0,05) x 10 = 0,47 m³

03.01.01.003 – Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte: 1 m³

- Laboratório de informática: (8,60 + 3,90) x 2 x 0,20 x 0,20 = 1 m³

03.01.01.004 - Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos):   0,97 m³

- Laboratório de informática: Sapatas (0,20 x 0,40 x 0,50) x 5 + Argolamento inferior ((8,60 + 3,90) x 2 x 0,15 x 0,10) = 0,57 m³

- Pátio coberto: (0,20 x 0,40 x 0,50) x 10 = 0,4 m³

03.01.01.005 – Reaterro manual apiloado com soquete: 0,71 m³

- Escavação – (concreto magro + alvenaria de pedra + concreto armado) = 3,6 – (0,92 + 1 + 0,97) = 0,71 m³

03.01.002 – ESTRUTURA

03.01.02.001 - Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

:  0,83 m³

- Laboratório de informática:

- Pilares (0,15 x 0,20 x 3,10) x 5,0 = 0,46 m³

- Argolamento superior ((8,60 + 3,90) x 2 x 0,15 x 0,10) = 0,37 m³

03.01.02.002 - Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm:  10 und

- Pátio coberto: 10 und

03.01.02.003 - Tampo pré-moldado em concreto para bancos:  0,14 m³

- Laboratório de informática: ((2,95 x 0,70) + (1,20 x 0,70)) x 0,05 = 0,14 m³

03.01.003 – ELEVAÇÕES

03.01.03.001 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09: 63,67 m²

- Laboratório de informática: ((8,60 + 3,90 x 2) x 3,10 = 50,84 m²

- Bancadas: ((2,91 x 3 x 1,0) + (0,45 x 10 x 0,65) + (1,18 x 1,0) = 12,83 m²

03.01.03.002 - Quiosque padrão, raio = 2.25m, peça central roliça de eucalipto d=0.15m, cobertura em telha cerâmica canal, piso em concreto simples e=8 cm, mesa e bancos em concreto armado - Rev. 01: 02 und

03.01.004 – PAVIMENTAÇÃO

03.01.04.001 - Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa: 191,67 m²

- Laboratório de informática: 31,90 m²

- Pátio coberto: 159,77 m²

03.01.04.002 - Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado: 191,67 m²

- Laboratório de informática: 31,90 m²

- Pátio coberto: 159,77 m²

03.01.005 – COBERTURA

03.01.05.001 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais: 191,67 m²

- Laboratório de informática: 31,90 m²

- Pátio coberto: 159,77 m²

03.01.05.002 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m: 07 und

- Laboratório de informática: 02 und

- Pátio coberto: 05 und

03.01.05.003 - Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar: 191,67 m²

- Laboratório de informática: 31,90 m²

- Pátio coberto: 159,77 m²

03.01.05.004 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes:  59,25 m

- Laboratório de informática: 4,05 x 3 = 12,15 m

- Pátio coberto: 15,70 x 3 = 47,10 m

03.01.05.005 - Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento:  19,75 m

- Pátio coberto: 15,70 m

- Laboratório de informática: 4,05 m

03.01.05.006 - Emassamento de beiral de telha ceramica:  39,50 m

- Laboratório de informática: 4,05 x 2 = 8,10 m

- Pátio coberto: 15,70 x 2= 31,40 m

03.01.05.007 - Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm:  35,45 m

- Pátio coberto: 15,70 x 2 = 31,40 m

- Laboratório de informática: 4,05 m

03.01.05.008 - Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm:  9,30 m

- Pátio coberto: 2 x 3,10 = 6,20m

- Laboratório de informática: 3,10 m

03.01.05.009 - Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm:  3 und

- Pátio coberto: 2 und

- Depósito: 1 und

03.01.05.010 - Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado:  31,98 m²

- Depósito: 31,98 m²

03.01.006 – REVESTIMENTOS

03.01.06.001 - Demolição de reboco: 26,66 m²

- Laboratório de informática: 8,60 x 3,10 = 26,66 m²

- Bancadas: ((2,91 x 3 x 1,0) + (0,45 x 10 x 0,65) + (1,18 x 1,0) = 12,83 m² x 2 = 25,66 m²

03.01.06.002 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015: 182,67 m²

- Laboratório de informática: ((8,60 x 2) + (3,90 x 4) +1,85) x 3,10 = 107,41 m²

- Bancadas: ((2,91 x 3 x 1,0) + (0,45 x 10 x 0,65) + (1,18 x 1,0) = 12,83 m² x 2 = 25,66 m²

- Pilares pátio coberto: 10 x (0,20 x 4 x 3,10) = 24,80 m²

- Pilares pátio coberto: 10 x (0,20 x 4 x 3,10) = 24,80 m²

03.01.06.003 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: 182,67 m²

- Laboratório de informática: ((8,60 x 2) + (3,90 x 4) +1,85) x 3,10 = 107,41 m²

Bancadas: ((2,91 x 3 x 1,0) + (0,45 x 10 x 0,65) + (1,18 x 1,0) = 12,83 m² x 2 = 25,66 m²

- Pilares pátio coberto: 10 x (0,20 x 4 x 3,10) = 24,80 m²

- Pilares pátio coberto: 10 x (0,20 x 4 x 3,10) = 24,80 m²

03.01.06.004 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04: 74,45 m²

- Laboratório de informática: ((8,60 + 3,90) x 2) + 1,85) x 1,40 = 37,59 m²

- Bancadas: ((2,91 x 3 x 1,0) + (0,45 x 10 x 0,65) + (1,18 x 1,0) = 12,83 m² x 2 = 25,66 m²

- Pilares pátio coberto: 10 x (0,20 x 4 x 1,40) = 11,20 m²

03.01.06.005 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04: 3,48 m²

- Laboratório de informática: ((8,60 + 3,90) x 2) + 1,85) x 0,10 = 2,68 m²

- Pilares pátio coberto: 10 x (0,20 x 4 x 0,10) = 0,80 m²

03.01.007 – ESQUADRIAS

03.01.07.001 - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro: 5 m²

- Laboratório de informática: BA4 ( 2,50 x 1,0) x 2 = 5 m²

03.01.07.002 Vidro liso incolor 6mm: 5 m²

- Laboratório de informática: BA4 ( 2,50 x 1,0) x 2 = 5 m²

03.01.07.003 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens: 01 und

- Laboratório de informática: 01 und

03.01.07.004 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho: 2,42 m²

- Laboratório de informática: 1,10 x 2,20 = 2,42 m²

03.01.07.005 Grade ferro 1/2 x 1/2": 3,24 m²

- Laboratório de informática: GF6 (2,70 x 1,20) = 3,24 m²

03.01.07.006 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

: 6,5 m

- Laboratório de informática: (1,10 + 2,70 x 2) = 6,50 m

03.01.008 – DIVERSOS

03.01.08.001 Quadro escolar em fórmica branca com moldura: 5,85 m²

- Laboratório de informática: 4,50 x 1,30 = 5,85 m²

03.02 – CASA DE LIXO

03.02.001 – Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m: 2,40 m³

- Alvenaria de pedra: ((3,45 x 2) + (1,35 x 3)) x 0,40 x 0,45 = 1,97 m³

- Sapatas: (0,40 x 0,40 x 0,45) x 6 = 0,43 m³

03.02.002 – Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l: 0,27 m³

- Alvenaria de pedra: ((3,45 x 2) + (1,35 x 3)) x 0,05 x 0,40= 0,22 m³

- Sapatas: (0,40 x 0,40) x 6 x 0,05 = 0,048 m³

03.02.003 – Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte: 0,98 m³

- ((3,45 x 2) + (1,35 x 3)) x 0,30 x 0,30) = 0,98 m³

03.02.004 – Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água : 0,40 m³

- (2 m² + 2 m²) x 0,10 = 0,40 m³

03.02.005 – Reaterro manual apiloado com soquete: 0,55 m³

- Escavação – (concreto magro + alvenaria de pedra + concreto cintamento inferior e sapata): 2,40 – (0,27 + 0,98 + 0,38 + (0,10 x 0,20 x 10,95)) = 0,55 m³

03.02.006 – Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos): 1,19m³

- Sapatas = (0,4 x 0,4 x 0,4) x 6 = 0,38 m³

- Cintas = (0,10 x 0,20 x 10,95) x 2 = 0,44 m³

- Pilares = (0,12 x 0,20 x 2,60) x 6 = 0,37 m³

03.02.007 – Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck =15 mpa: 5,69 m²

- (3,45 x 1,65) = 5,69 m²

03.02.008 – Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09: 13,88 m²

- (3,45 x 2,00) – (0,90 x 1,90 x 2) = 3,48 m²

- ((1,35 x ((2,15 + 2,00) / 2) x 3) – (1,35 x 0,60 x 2) = 6,78 m²

- (3,45 x 2,15) – (1,00 x 1,90 x 2) = 3,62 m²

03.02.009 – Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção: 9x12cm: 10,95 m

- (3,45 x 2 + 1,35 x 3) = 10,95 m

03.02.010 – Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm: 6,11 m²

- (3,45 x 1,77) = 6,11 m²

03.02.011 – Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm : 1,62m²

- (1,35 x 0,60 x 2) = 1,62 m²

03.02.012 – Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm : 2 und

03.02.013 – Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.…): 2 und

03.02.014 – Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 : 2 und

03.02.015 – Torneira plástica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar: 2 und

03.02.016 – Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho: 3,80 m²

- (1,00 x 1,90 x 2) = 3,80 m²

03.02.017 – Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm: 3,42 m²

- (0,90 x 1,90 x 2) = 3,42 m²

03.02.018 – Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015: 32,11 m²

- Área de alvenaria (13,88 x 2) = 27,76 m²

- Teto – ((1,50 x (1,35 + 0,10)) x 2) = 4,35 m²

03.02.019 – Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: 4,35 m²

- Teto – ((1,50 x (1,35 + 0,10)) x 2) = 4,35 m²

03.02.020 – Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: 13,88 m²

- (3,45 x 2,00) – (0,90 x 1,90 x 2) = 3,48 m²

- ((1,35 x ((2,15 + 2,00) / 2) x 3) – (1,35 x 0,60 x 2) = 6,78 m²

- (3,45 x 2,15) – (1,00 x 1,90 x 2) = 3,62 m²

03.02.021 – Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm: 13,88 m²

- (3,45 x 2,00) – (0,90 x 1,90 x 2) = 3,48 m²

- ((1,35 x ((2,15 + 2,00) / 2) x 3) – (1,35 x 0,60 x 2) = 6,78 m²

- (3,45 x 2,15) – (1,00 x 1,90 x 2) = 3,62 m²

03.02.022 – Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: 13,88 m²

- (3,45 x 2,00) – (0,90 x 1,90 x 2) = 3,48 m²

- ((1,35 x ((2,15 + 2,00) / 2) x 3) – (1,35 x 0,60 x 2) = 6,78 m²

- (3,45 x 2,15) – (1,00 x 1,90 x 2) = 3,62 m²

03.02.023 – Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,: 4,05 m²

- ((1,50 x 1,35) x 2) = 4,05 m²

03.02.024 – Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço: 4,05 m²

- ((1,50 x 1,35) x 2) = 4,05 m²

03.02.025 – Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm: 6,11 m²

- Laje - (3,45 x 1,77) = 6,11 m²

03.02.026 – Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto:  6,11 m²

- Laje - (3,45 x 1,77) = 6,11 m²

03.02.027 – Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte: 14,44 m²

- ((1,00 x 1,90 x 2) x 2) + ((0,90 x 1,90 x 2) x 2) = 14,44 m²

03.02.028 – Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores: 17,12 m²

- (3,45 x 2,00) – (0,90 x 1,90 x 2) = 3,48 m²

- ((1,35 x ((2,15 + 2,00) / 2) x 3) + (1,35 x 0,60 x 2) = 10,02 m²

- (3,45 x 2,15) – (1,00 x 1,90 x 2) = 3,62 m²

03.02.029 – Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores: 4,05 m²

- Teto - ((1,50 x 1,35) x 2) = 4,05 m²

03.03 – CASA DE GÁS

03.03.001 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m: 0,50 m³

- ((2,00 x 2 + 1,30 x 2) x 0,25 x 0,30) = 0,50 m³

03.03.002 - Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte: 0,50 m³

- ((2,00 x 2 + 1,30 x 2) x 0,25 x 0,30) = 0,50 m³

03.03.003 - Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água : 0,26 m³

- ((2,00 x 1,30) x 0,10) = 0,26 m³

03.03.004 – Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0 cm, c/ concreto fck = 15mpa: 2,60 m²

- ((2,00 x 1,30)) = 2,60 m²

03.03.005 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09: 7,63 m²

- (2,00 x 1,80) + (1,15 x ((1,70 + 1,80)/2) x 2) – (0,50 x 0,50 x 4) = 7,63 m²

03.03.006 - Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm: 6,30 m

- (2,00 + 2,00 + 1,15 + 1,15) = 6,30 m

03.03.007 - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm: 2,90 m²

- ((2,00 x 1,45)) = 2,90 m²

03.03.008 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm: 1,00 m²

- ((0,50 x 0,50) x 4) = 1,00 m²

03.03.009 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015: 14,15 m²

- Interno – (1,70 x 1,80) + (1,15 x 1,75 x 2) – (0,50 x 0,50 x 4) = 6,08 m²

- Externo – (2,00 x 2,00) + (1,30 x ((2,00 + 1,90)/2) x 2) – (0,50 x 0,50 x 4) = 8,07 m²

03.03.010 - Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015: 2,47 m²

- ((1,70 x 1,45)) = 2,47 m²

03.03.011 - Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: 2,47 m²

- ((1,70 x 1,45)) = 2,47 m²

03.03.012 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm: 6,08 m²

- (1,70 x 1,80) + (1,15 x 1,75 x 2) – (0,50 x 0,50 x 4) = 6,08 m²

03.03.013 – Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm: 8,07 m²

- (2,00 x 2,00) + (1,30 x ((2,00 + 1,90)/2) x 2) – (0,50 x 0,50 x 4) = 8,07 m²

03.03.014 - Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm :1,96 m²

- (1,70 x 1,15) = 1,96 m²

03.03.015 - Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho: 2,89 m²

- (1,70 x 1,70) = 2,89 m²

03.03.016 - Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte: 5,78 m²

- ((1,70 x 1,70) x 2) = 5,78 m²

03.03.017 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 : 10,07 m²

- (2,00 x 2,00) + (1,30 x ((2,00 + 1,90)/2) x 2) + (0,50 x 0,50 x 4) = 10,07 m²

03.03.018 - Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores: 10,56 m²

- Paredes – (1,70 x 1,80) + (1,15 x 1,75 x 2) + (0,50 x 0,50 x 4) = 8,09 m²

- Teto – ((1,70 x 1,45)) = 2,47 m²

03.04 – INSTALAÇÃO DE GÁS

03.04.001 – Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 : 12,70 m

- Distribuição - (1,07 + 0,80 + 0,80 + 6,85 + 0,60 + 1,10 + 0,26 + 1,22) = 12,70m

03.04.002 - Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás): 1,00 un

03.04.003 - Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar - 2,00un

03.04.004 - Conector de bronze d=22mm x 3/4" : 1,00 un

03.04.005 - Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) : 1,00 un

03.04.006 - Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm: 1,00 un

03. 04.007 - Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás): 1,00 un

03. 04.008 - Tampão de cobre 22mm: 2,00 un

03. 04.009 - Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás: 2,00 un

03. 04.010 - Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV: 2,00 un

03. 04.011 - Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_12/2015 : 8,00 un

03. 04.012 – Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/instalação de gás: 4,00 un

03. 04.013 - União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af : 1,00 un

03.04.014 - Bucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda, ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_01/2016 : 1,00 un

03.04.015 - Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação: 2,00 un

03.05 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Ver projeto elétrico